A U R I X R O B O T I C S P R O J E C T	D E V E L O P M E N T R U L E S

MediRun

개발 규칙서

Git 규칙 · 파일 관리 · 네이밍 · 패키지 구조 · 시 기록

TurtleBot3 Burger · ROS 2 Humble · Nav2 · Arduino · Qt(C++) · PostgreSQL

P R OJ E C T M E M B E R S

도희정 • 최치언

2026.07.23 | DEV RULES v3

AURIX

문서 범위와 표기

이 문서가 다루는 것

이 문서는 개발하는 동안 지켜야 할 규칙을 모은다. 앞부분(2~3장)은 Git과 파일을 다루는 작업 규칙이고, 뒷부분(4~5장)은 코드가 지켜야 할 이름과 구조 규칙이다. 일정·역할·제출 문서 매핑은 프로젝트 개요서 §4에 있고, 토픽·서비스 목록과 테이 블 스키마의 실제 값은 인터페이스 명세서와 상세설계 명세서가 원본이다. 여기에는 값을 옮겨 적지 않고 기준만 둔다.

## 항목 표기

| 표기 | 의미 |
| --- | --- |
| [확정] | 이미 코드에 반영되어 있거나 명세서에 결정 사항으로 기록된 규칙. 바꾸려면 6.3절 절차를 따른다 |
| [제안] | 아직 코드에도 문서에도 없는 초안. 해당 주차 착수 전에 합의해 [확정]으로 올린다 |

## 공통 표기 원칙 [확정]

| 대상 | 표기 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 패키지·노드·토픽·파라미터 | snake_case | mission_manager, battery_percent |
| 상태명·이벤트명 | UPPER_SNAKE_CASE | NAVIGATING, PAYLOAD_REMOVED |
| C++ 클래스·Qt 위젯 | PascalCase | MissionManagerNode, DashboardWindow |
| DB 테이블·컬 | snake_case | missions, mission_id |
| 브랜치명 | 소문자 + 하이픈 | feature/aruco-docking |

한글 금지: 패키지, 노드, 토픽, 파라미터, 파일명, 브랜치명, 커밋 제목에 한글을 쓰지 않는다. 한글은 주석과 문서에만 쓴다.

A

Git 작업 규칙

## 브랜치 [확정]

| 브랜치 | 머지 방향 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| main | * develop | 동작 확인된 소스만. 주차 동결 시에 태그를 붙인다 |
| develop | * feature/* 등 | 통합 브랜치. 평소 작업은 여기로 모인다 |
| feature/<기능명> | * develop | 기능 개발 (feature/aruco-docking) |
| fix/<내용> | * develop | 버그 수정 (fix/nav2-goal-timeout) |
| docs/<문서명> | * develop | 문서 작업 (docs/interface-spec) |
| chore/<내용> | * develop | 빌드·설정 변경 (chore/gitignore-update) |

UR

IX

커밋 메시지 [확정]

| type | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| feat | 새 기능 추가 | feat: add hall sensor payload monitor |
| fix | 버그 수정 | fix: keep nav2 goal while emergency stop is active |
| docs | 문서 변경 | docs: add system requirement document |
| test | 시 추가·기록 | test(T-07): add low obstacle avoidance result |
| refactor | 동작 변화 없는 구조 변경 | refactor: separate docking manager from mission manager |
| chore | 빌드·설정·의존성 | chore: exclude rosbag from git |

형식: <type>(<scope>): <subject> — scope는 선택이며 nav, vision, sensor, gui, db 중 하나를 쓴다. subject는 영문 소문

자 명령형으로 쓰고 마침표를 붙이지 않는다. 시	기록 커밋은 scope에 시	ID를 넣는다.

## PR 및 머지 [확정]

| 구간 | 셀프 머지 | 조건 |
| --- | --- | --- |
| feature/* → develop | 허용 | PR 생성 필수, 빌드 성공 확인, PR 본문에 작업 내용과 확인 방법 기재 |
| develop → main | 허용 | PR 생성 필수, 해당 주차 완료 기준 충족, 머지 직후 동결 태그 부착 |

AURIX

2인 팀 기준: 인원이 두 명이므로 리뷰 승인을 머지 조건으로 두지 않는다. 대신 모든 머지가 PR을 거치게 해 변경 이력이	도록 하고, 실행 확인을 승인 대신의 조건으로 삼는다. 하나의 PR은 하나의 기능 또는 하나의 수정만 담는다.

되돌리기: 머지 후 동작이 깨지면 추가 수정보다 revert를 우선한다. main이 항상 실행 가능한 상태를 유지하는 것이 최우선이다.

## 주차별 동결과 태그 [확정]

| 시점 | 동결 대상 | 태그 | 이후 변경 시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 말 | 웨이포인트 이름, 토픽 이름 | v0.1-week1 | 6.3절 변경 절차를 따르고, 영향 받는 노 드와 시 ID를 커밋 메시지에 께 기록 한다 |
| 2주차 말 | 상태명, 메시지 필드 | v0.2-week2 |  |
| 3주차 말 | GUI 화면 구성, DB 필드 | v0.3-week3 |  |
| 4주차 말 | 전체 (제출본) | v1.0 |  |

AURIX

파일 관리

## 커밋 대상과 제외 대상 [확정]

| 구분 | 대상 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 커밋 | 지도 파일(.pgm/.yaml), 웨이포인트, 주행 파라미터 | 재현에 필요한 산출물이며 용량이 작다 |
| 커밋 | 펌웨어 .ino, 회로도, DB 스키마 | 하드웨어·DB 구성의 유일한 기록 |
| 커밋 | 시 결과 CSV, launch·config 파일 | 시 재현과 실행 재현의 근거 |
| 제외 | build/ install/ log/ pycache / | 빌드로 재생성되며 충돌을 만든다 |
| 제외 | rosbag, 시연 영상, DB 덤프 | 용량이 크고 레포 이력을 영구히 무겁게 한다 |
| 제외 | .vscode/ .idea/ | 개인 환경 설정 |

## 비밀정보와 환경 설정 [확정]

| 항목 | 규칙 |
| --- | --- |
| DB 접속 정보 | config/db.yaml은 커밋하지 않고 config/db.yaml.example에 키 이름만 긴다 |
| 장비별 절대 경로 | 소스에 하드코딩하지 않고 launch 파라미터로 뺀다 (캘리브레이션 파일 경로, 시 기록 파일 경로 등) |
| 새 설정 추가 시 | .example 파일을 께 갱신하고 README 실행 절차에 반영한다 |

경로 하드코딩 금지: 두 머신의 계정명이 달라(hj / aurix) 홈 경로를 기본값으로 박으면 다른 쪽에서 파일을 찾지 못한다. 캘리브 레이션 파일이나 시	기록 출력 파일처	계정 경로가 들어가는 값은 반드시 파라미터로 노출한다.

# 네이밍 규칙

## 패키지 [확정]

| 규칙 | 내용 |
| --- | --- |
| 접두 | 프로젝트 고유 패키지는 medirun_으로 시작한다 |
| 분리 기준 | 기능 영역 단위로 나눈다. 노드 하나마다 패키지를 만들지 않는다 |
| 구성 | medirun_navigation, medirun_mission, medirun_sensor, medirun_vision, medirun_gui, medirun_db, medirun_bringup |
| 메시지 패키지 | 커스텀 메시지·서비스는 medirun_msgs 하나에 모은다 |
| 시·캘리브레이션 | 별도 패키지를 만들지 않고 대상 기능 영역 패키지에 넣는다. 주행 정밀도 시은 medirun_navigation에 둔다 |

기존 패키지 이관: 학습 단계에서 만든 tb3_waypoint_nav, arduino_bridge, aruco_localization은 이름이 이 규칙과 다르다. 코드를 옮길 때 medirun_*로 이름을 바꾸며, 이관 시 은 1주차 말 동결 전으로 한다. 학습용 원본 패키지는 지우지 않고 그대로 둔다.

## 노드 [확정]

| 접미 | 역할 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| _manager | 상태를 들고 판단하는 노드 | mission_manager, docking_manager, safety_manager, waypoint_manager |
| _bridge | ROS 2 밖의 것과 연결하는 노드 | sos_bridge, serial_bridge |
| _node | 단일 기능을 수행하는 노드 | aruco_detector_node, led_status_node, voice_notifier_node, rotation_test_node |
| 접미 없음 | 고유 역할이 이름에 이미 드러나는 경 우 | emergency_dispatcher, event_logger |

UR

A

IX

토픽·서비스·액션 [확정]

| 구분 | 형식 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 토픽 | /medirun/<도메인>/<대상> | /medirun/mission/state, /medirun/sensor/payload |
| 도메인 목록 | mission · sensor · vision · safety · ui · hw |  |

I

AUR X

| 구분 | 형식 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 서비스 | 동사로 끝낸다 | /medirun/mission/cancel, /medirun/safety/reset |
| 액션 | 동작 명사 | /medirun/vision/dock |
| 표준 토픽 | 바꾸지 않는다 | /cmd_vel, /scan, /odom, /amcl_pose, /tf |

외부 패키지 토픽: Nav2, TurtleBot3, 카메라 패키지가 이미 정한 토픽 이름은 그대로 쓴다. 리매핑으로 /medirun/ 밑에 억지로 넣지 않는다. 규칙은 우리가 새로 만드는 토픽에만 적용한다.

## 파라미터·프레임 [확정]

| 대상 | 규칙 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 파라미터 키 | snake_case, 단위를 이름에 포 | obstacle_stop_distance_m, payload_debounce_sec |
| 임계값 파라미터 | 하드코딩 금지, launch 또는 yaml로 노출 | battery_reject_percent |
| TF 프레임 | REP-105 표준 유지 | map, odom, base_link, base_scan |
| 추가 프레임 | 부착 위치를 이름에 | camera_link, aruco_marker |

## 상태명·식별자 [확정]

| 대상 | 형식 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 미션 상태 | 대문자, 한글로 번역하지 않음 | IDLE, VALIDATING, DISPATCHED, NAVIGATING, ARRIVED, PAYLOAD_REMOVED, RETURNING_HOME, DOCKED, COMPLETED, FAILED |
| 미션 식별자 | UUID | mission_id |
| 버튼 식별자 | BTN_ + 두 자리 | BTN_01 ~ BTN_03 |
| 웨이포인트 식별자 | DEMO_WP_ + 두 자리, 홈은 HOME | DEMO_WP_02, HOME |
| DB enum | DB에도 대문자 그대로 저장하며 변환하지 않는다 | status = 'COMPLETED' |

A

URIX

패키지 및 레포 구조

단일 레포 구성

VM(hj)과 Pi(aurix) 두 머신을 쓰지만 레포는 하나로 가져간다. 머신마다 레포를 나누면 같은 인터페이스를 두 곳에서 고치게 되고 어느 쪽이 최신인지 알 수 없게 된다. 머신별 차이는 빌드 범위와 실행 대상으로만 구분한다. 최상위 폴더는 아래 일곱 개 로 고정하며, 새로운 성격의 산출물이 생기면 최상위를 늘리지 않고 해당 폴더의 하위에 한 겹을 둔다.

## 레포 최상위 구조 [확정]

| 경로 | 내용 |
| --- | --- |
| src/ | ROS 2 패키지 전체 (medirun_*, medirun_msgs). 빌드 대상이 아닌 것은 두지 않는다 |
| firmware/ | Arduino 펌웨어. 스케치명과 같은 이름의 폴더를 한 겹 둔다 |
| maps/ | 지도 .pgm/.yaml, 웨이포인트 정의 |
| config/ | DB·장비 설정. 실값 파일은 커밋하지 않고 .example만 둔다 |
| db/ | PostgreSQL 스키마, 마이그레이션 |
| docs/ | 제출 문서, 시표, 회로도, 시 측정 원본 (5.2절) |
| scripts/ | 자동 실행 설정, 실행 스크립트, 사후 분석 도구 (5.2절) |

## 보조 폴더 하위 구조 [확정]

| 경로 | 내용 | 분리 이유 |
| --- | --- | --- |
| scripts/ | 기동·자동 실행 스크립트. 로봇을 움직이 는 시에 실행한다 | 실행 시이 다르다. 기동 스크립트는 현장에서, 분석 도구는 측정이 끝난 뒤 책상에서 돌린다 |
| scripts/analysis/ | 측정값 통계·그래프 등 사후 분석 도구. ROS에 의존하지 않는다 |  |
| docs/tests/ | 시 기록 문서. 조건·결과·판정을 사람이 읽는 형태로 긴다 | 갱신 주기가 다르다. 측정 원본은 시행마다 늘어나 고 문서는 시이 끝난 뒤 한 번 쓴다 |
| docs/tests/data/ | 시 측정 원본 CSV. 가공하지 않은 값을 그대로 둔다 |  |

최상위 신설 금지: 분석 도구를 tools/에, 측정 원본을 data/에 두는 방식은 쓰지 않는다. 최상위가 늘어나면 5.1절 표가 실제 레포 와 어긋나고, 이후에 생기는 산출물마다 같은 판단을 반복하게 된다.

AURIX

패키지 내부 구조 [확정]

| 경로 | 내용 |
| --- | --- |
| <패키지명>/ | 노드 소스 (Python) 또는 src/ (C++) |
| launch/ | 런치 파일. 패키지 루트가 아니라 반드시 이 폴더에 둔다 |
| config/ | 노드 파라미터 yaml |
| package.xml · setup.py | 패키지 선언과 의존성 |

패키지 안에 두지 않는 것: 분석 스크립트와 측정 원본은 패키지 안에 두지 않는다. colcon이 빌드마다 install/로 복사해 산출물 이 이중으로	고, 데이터 이력이 코드 이력에 섞인다. 5.2절 위치를 쓴다.

## 머신별 실행 구분 [확정]

| 패키지 | 실행 머신 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| medirun_navigation | VM | Nav2 의존 |
| medirun_mission | VM | Nav2 액션 사용 |
| medirun_vision | VM | Pi 카메라 토픽을 구독해 연산 |
| medirun_sensor | Pi | 아두이노 시리얼 직결. nav2_msgs 없음 |
| medirun_gui | VM | Qt 대시보드 |
| medirun_db | VM | PostgreSQL 접속 |
| medirun_bringup | 양쪽 | 런치 인자로 머신을 구분한다 |

URI

6.1 시	ID 체계 [확정]

6.2 README 규칙 [확정]

6.3 규칙 변경 절차

시	산출물 파일명: 시	문서와 측정 원본은 파일명을 시	ID로 시작한다. 예를 들어 T-20 시 은 docs/tests/

T-20_rotation_accuracy.md와 docs/tests/data/T-20_rotation_log.csv가 된다. 문서·데이터·커밋 scope가 같은 ID로 묶여 야 수치의 출처를 되짚을 수 있다.

ID 부여 규칙: 시	ID는 T- + 두 자리 일련번호로 붙이고 한 번 부여한 번호는 재사용하지 않는다. 시나리오서의 S-xx는 참조 관계 로만 적으며, 하나의 시나리오에 여러 시 이 붙을 수 있다. 위 표는 예시이며 전체 목록은 시 표가 원본이다.

02

확인

영향 범위 확인

해당 이름을 쓰는 노드, launch 파일, GUI, DB 필드를 모두 찾는다. 하나라도 빠지면 실행 시 에 깨진다.

04

기록

변경 기록

A

X

기록 규칙

| ID | 시 항목 | 대응 시나리오 | 기록 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | 웨이포인트 반복 도달 정밀도 | S-01 | 시 표에 일시, 조건, 결과, 판정 을 기고 커밋 scope에 ID를 적 는다 |
| T-05 | 버튼 ↔ 웨이포인트 매핑 3회 반복 | S-01, S-07 |  |
| T-07 | 하단 장애물 감속·정지·재계획 | S-08 |  |
| T-12 | ArUco 도킹 정밀도 및 재시도 | S-09 |  |

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 위치 | 레포 루트에 하나만 둔다. 패키지별 README는 만들지 않는다 |
| 필수 내용 | 프로젝트 소개, 서비스 시나리오, 하드웨어·소프트웨어 구성, 패키지 구조, 설치·빌드·실행 방법, 자동 실행 방법, 토픽·서비스·액션 목록, 지도와 웨이포인트 설명, 시 결과, 알려진 문제, 팀원 역할 |
| 갱신 시 | 주차 동결 시마다 갱신한다. 실행 절차가 바뀌는 변경은 같은 PR에서 README도 께 고친다 |

01

제안

변경 사유 정리

무엇을 어떤 이름으로 바꾸는지, 왜 지금 바꿔야 하는지 한 줄로 적는다. 취향 차이는 사유가 되지 않는다.

03

반영

코드·문서 동시 수정

AURIX

코드와 인터페이스 명세서, 이 문서를 같은 PR에서	께 고친다. 문서를 나중에 고치면 반드시 어긋난다.

커밋 메시지에 영향 받는 노드와 관련 시	ID를 적고, 아래 변경 이력 표에 한 줄 추가한다.

## 6.4 문서 변경 이력

| 날짜 | 변경 대상 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 2026.07.23 | 5장 · 6.1 · 4.1 | v3. 보조 폴더 하위 구조를 5.2절로 신설(scripts/analysis/, docs/tests/data/)하 고 기존 5.2·5.3을 5.3·5.4로 밀었다. 4.1에 시·캘리브레이션 코드의 소속 규칙을, 6.1에 시 산출물 파일명 규칙을 추가했다. 최상위 폴더 구성은 변경하지 않았다 |
| 2026.07.22 | 전체 | 개편. 일정·역할·제출 문서 매핑을 프로젝트 개요서 §4로 이관하고, 코드 컨벤션 (4~5장)을 이 문서로 통합. 문서명을 개발 규칙서로 변경 |
| 2026.07.20 | 전체 | 초판 (개발·형상관리 규칙서) |

[제안] 항목 처리: 현재 이 문서에 [제안] 항목은 없다. 새 규칙을 제안할 때는 항목 옆에 [제안]과 확정 목표 시 을	께 적고, 합의 후 [확정]으로 바꾸며 위 이력에 한 줄	긴다.