# T-00 회전 정확도 시험 결과 요약

# 1. 시험 개요

• 시험 ID: T-00

• 시험 일자: 2026-07-24

• 대상 패키지: medirun_navigation

• 시험 목적: 90도 회전 명령에 대한 반복 정확도와 정지 안정성을 확인한다.

• 실행 명령: ros2 launch medirun_navigation navigation_rotation_test.launch.py repeat_count:=10

# 2. 시험 조건

• 목표 회전 각도: 90.0 deg

• 반복 횟수: 10회

• 명령 보정값: 0.00 deg

• 기본 각속도: 0.25 rad/s

• 최소 각속도: 0.08 rad/s

• 감속 시작 각도: 20.0 deg

• 종료 허용 오차: 1.0 deg

• 정지 안정화 시간: 0.5 sec

• 반복 간 대기 시간: 3.0 sec

• Odom 토픽: /odom

• IMU 토픽: /imu

# 3. 로그 기반 결과 표

## 3.1 회차별 시작 자세

| 회차 | 시작 Odom Yaw (deg) | 시작 IMU Yaw (deg) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8.20 | -159.09 |
| 2 | 98.02 | -69.27 |
| 3 | -172.17 | 20.54 |
| 4 | -82.02 | 110.69 |
| 5 | 8.11 | -159.18 |
| 6 | 98.19 | -69.10 |
| 7 | -171.67 | 21.05 |
| 8 | -81.70 | 111.01 |
| 9 | 8.11 | -159.18 |
| 10 | 98.38 | -68.91 |

위 표의 yaw 값은 각 회차를 시작할 때 로봇이 현재 어느 방향을 보고 있었는지를 나타내는 시작 자세 각도다.

시작 Odom Yaw는 /odom 기준 방향이고, 시작 IMU Yaw는 /imu 기준 방향이다.

이 값은 회전 성능의 정답 각도 자체를 뜻하는 것이 아니라, 각 회전 직전에 로봇이 어떤 방향에서 출발했는지를 기록한 값이다.

실제 평가는 이 시작값에서 얼마나 회전했는지 변화량으로 계산하므로, 회차가 바뀔 때 yaw 값이 누적되어 달라져 보이는 것이 정상이다.

예를 들어 1회차 시작 Odom yaw가 8.20 deg이고 2회차 시작 Odom yaw가 98.02 deg인 것은, 1회차에서 약 90도 회전한 뒤 그 방향 상태로 2회차를 시작했기 때문이다.

3회차의 -172.17 deg처럼 음수로 보이는 값도 이상이 아니라, 각도를 -180 ~ +180 deg 범위로 정규화해서 표현한 결과다.

즉 188 deg 부근 각도는 같은 방향을 -172 deg로도 표시할 수 있다.

## 3.2 회차별 회전 결과

| 회차 | 목표 각도 | Odom 측정값 | Odom 오차 | Odom Residual | IMU 측정값 | IMU 오차 | 정지 명령값 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90.00 | 89.82 | -0.18 | 0.18 | 89.82 | -0.18 | 0.0 |
| 2 | 90.00 | 89.81 | -0.19 | 0.19 | 89.81 | -0.19 | 0.0 |
| 3 | 90.00 | 90.15 | 0.15 | -0.15 | 90.15 | 0.15 | 0.0 |
| 4 | 90.00 | 90.13 | 0.13 | -0.13 | 90.13 | 0.13 | 0.0 |
| 5 | 90.00 | 90.08 | 0.08 | -0.08 | 90.08 | 0.08 | 0.0 |
| 6 | 90.00 | 89.96 | -0.04 | 0.04 | 89.96 | -0.04 | 0.0 |
| 7 | 90.00 | 89.96 | -0.04 | 0.04 | 89.96 | -0.04 | 0.0 |
| 8 | 90.00 | 89.81 | -0.19 | 0.19 | 89.81 | -0.19 | 0.0 |
| 9 | 90.00 | 90.27 | 0.27 | -0.27 | 90.27 | 0.27 | 0.0 |
| 10 | 90.00 | 89.98 | -0.02 | 0.02 | 89.98 | -0.02 | 0.0 |

## 3.3 회전 결과 요약

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 총 반복 횟수 | 10 |
| 성공 횟수 | 10 |
| Odom 평균 오차 (deg) | -0.00 |
| Odom 절대평균오차 (deg) | 0.13 |
| IMU 평균 오차 (deg) | -0.00 |
| IMU 절대평균오차 (deg) | 0.13 |
| 회전 후 정지 명령 | 10회 모두 0.0 |

# 4. 결과 해석

• 로그 기준으로 10회 반복 모두 90도 회전에 매우 근접하게 수렴했다.

• Odom과 IMU 값이 동일한 수준으로 따라가고 있어 센서 내부 기준의 반복성은 매우 좋다.

• 절대평균오차가 0.13 deg 수준이므로 소프트웨어 제어만 놓고 보면 안정적으로 동작한 것으로 판단된다.

• 다만 실물 기준으로 약 4 deg 정도 덜 돈다고 관찰되었으므로, 센서 기준 각도와 실제 차체 회전량 사이에 차이가 있을 가능성이 있다.

• 따라서 최종 판정은 로그 값뿐 아니라 바닥 마킹, 각도자, 프로트랙터 같은 실측 기준과 함께 봐야 한다.

# 5. 오차를 줄이기 위해 조정한 파라미터

| 파라미터 | 적용 값 | 조정 내용 | 조정 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| repeat_count | 10 | 반복 실행 기능 추가 | 단발 시험이 아니라 반복 재현성 확인 |
| repeat_delay_sec | 3.0 | 회전 사이 대기 시간 추가 | 관성, 미세 흔들림, 센서 안정화 반영 |
| angular_speed | 0.25 | 과도하게 빠르지 않도록 제한 | 목표 각도 근처 오버슈트 감소 |
| min_angular_speed | 0.08 | 최소 각속도 유지 | 저속 구간에서 멈칫거림 방지 |
| slowdown_angle_deg | 20.0 | 목표점 근처 감속 구간 설정 | 정지 직전 과도 응답 감소 |
| yaw_tolerance_deg | 1.0 | 종료 허용 범위 설정 | 너무 일찍 끝나거나 과도하게 흔들리는 현상 방지 |
| settle_time_sec | 0.5 | 도달 후 안정화 시간 추가 | 순간 진입 오판정 방지 |
| command_compensation_deg | 0.0 | 실측 보정용 파라미터 추가 | 실물 기준 부족 회전 보정 대비 |

## 5.1 성능 향상에 직접 기여한 파라미터

| 파라미터 | 수정 전 값 | 수정 후 값 | 성능 개선 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| slowdown_angle_deg | 5.0 | 20.0 | 목표 각도에 가까워지기 전에 미리 감속하도록 바뀌어서 회전 끝부분의 제어가 안정됐다. |
| yaw_tolerance_deg | 3.0 | 1.0 | 3도 오차 안에 들어오면 끝내던 조건을 1도로 좁혀서, 덜 돌고 종료되는 현상이 줄었다. |
| settle_time_sec | 0.0 | 0.5 | 순간적으로 조건을 만족한 직후 바로 종료하지 않고 잠깐 안정화를 기다리게 해서 최종 자세 편차를 줄였다. |
| angular_speed | 0.35 | 0.25 | 회전 속도를 낮춰 목표점 진입 시 과도한 관성 영향을 줄였다. |
| min_angular_speed | 0.20 | 0.08 | 감속 후에도 너무 큰 최소 속도를 유지하던 상태를 완화해서 목표점 근처 미세 제어가 가능해졌다. |