A U R I X R O B O T I C S P R O J E C T	R E Q U I R E M E N T S & D E S I G N

MediRun

요구사항 · 설계 · 시험 인수 · 위험 관리

UR/SR · 아키텍처 · 정밀도 · 안전 · 자동 실행 · 시험 계획

TurtleBot3 Burger · ROS 2 Humble · Nav2 · Arduino · Qt(C++) · PostgreSQL

P R OJ E C T M E M B E R S

도희정 • 최치언

2026.07.22 | SPECIFICATION v2

RI

AU

X

문서 정합성 및 개정 기준

적용 원칙

이 개정 기준은 서비스 시나리오서·요구사항 설계 명세서·개발 규칙서의 충돌을 해소하기 위한 최종 기준이다. 본문에 아래의 구 기준이 남아 있으면 이 1장의 개정 기준을 우선 적용한다.

## 핵심 수정사항

| 검토 항목 | 기존 문서의 문제 | 최종 적용 기준 |
| --- | --- | --- |
| 호출 경로 | 버튼이 통합 DB에 호출 레코드를 만들고 로봇이 그것을 폴링하는 설계와, 시리얼 직결 설계가 혼 재 | 버튼 → 시리얼 → 로봇 직결. 호출은 네트워크를 거치지 않는다. Wi-Fi나 관제 PC가 정지해도 버튼과 출동은 정 상 동작한다 |
| 통합 DB 역할 | MVP 범위 제외로 적혀 있으나 아키텍처에서는 호 출 경로의 중심으로 등장 | 통합 DB는 이력 보관·조회용. 호출 경로에는 관여하지 않는다. 로봇이 기록을 생성하고 통합 DB로 동기화한다 |
| 기록 방식 | 저장 우선순위가 절마다 다르게 서술 | 로봇 로컬 PostgreSQL에 먼저 기록하고 동기화 워커 가 통합 DB로 실시간 반영한다. 단절 시 로컬에 누적 후 복구 시 일괄 동기화 |
| 실시간 관제 | 대시보드가 DB를 조회하는지 토픽을 구독하는지 불명확 | 실시간 상태는 ROS 2 토픽 구독, 이력 조회만 통합 DB. 동기화 지연이 관제 화면을 늦추지 않는다 |
| SOS 입력부 | 구역 Wi-Fi 버튼과 로봇 탑재 Arduino 시리얼의 역할이 혼재 | MVP: 버튼 3개 → Arduino → Raspberry Pi USB Serial. 분산 설치형은 ESP32 Wi-Fi로 확장 |
| 도착 정밀도 | 모든 Nav2 목적지에 3cm 기준을 적용해 성공률 저하 가능 | 일반 서비스 웨이포인트 10cm 이내, ArUco 최종 파킹 만 3cm 이내·5° 이내 |
| 버튼·웨이포인트 | 시연용 버튼 3개와 추후 확장용 웨이포인트 11개 의 관계가 불명확 | 현재 시연: BTN_01~03 ↔ DEMO_WP_01~03 1:1 매 핑. 추후 확장: 버튼은 최종 목적지(경로 ID)에 연결하고, 11개 웨이포인트는 목적지·홈·도킹·중간 경유으로 구 성 |
| 데이터 모델 | DELIVERY_MISSION·synced·timestamptz가 최종 ERD와 불일치 | ROBOT_SESSION.id를 mission_id로 사용하고 SYSTEM_EVENT로 이력을 연결. timestamp 사용 |

본문 해석 시 제외되는 구 표현: ‘버튼이 통합 DB에 호출 레코드 생성’, ‘DB의 PENDING 호출을 로봇이 인식’, ‘통합 DB 우선 저 장’, ‘DELIVERY_MISSION’, ‘모든 목표 3cm’는 개정 전 표현으로 본다.

A

URIX

MVP 범위와 인수 기준

| 구분 | 항목 |
| --- | --- |
| MUST · 필수 | 버튼 3개 ID 매핑, Nav2 목적지 주행, AED 적재·반출 지, 15초/3분 자동 복귀, GUI 비상정지, 로컬 DB 이 력 저장 |
| SHOULD · 권장 | Qt 상태 관제, 음성·3색 LED, 초음파 하단 장애물, ArUco 정밀 파킹, PM2 자동 실행, 통합 DB 동기화 |
| COULD · 확장 | 분산 ESP32 Wi-Fi 버튼, 구간별 경유 웨이포인트, QR/NFC 호출, 역할별 로그인 고도화, 다중 로봇 |

## 4주 실행 게이트

| 주차 | 필수 산출물 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | 지도·TF·AMCL, 시연 목적지 3개, 홈·도킹 대기 | BTN_01~03 ↔ DEMO_WP_01~03 매핑 확정, 3개 목적 지 수동 전송 성공 |
| 2주차 | 버튼 입력, dispatcher, Nav2, 홀센서, 자동 복귀 | 버튼별 3회 매핑, 일반 목적지 10cm 이내, 반출 분기 동작 |
| 3주차 | 비상정지, 초음파, 음성·LED, Qt, 로컬 PostgreSQL | 0.5초 내 정지, 통신 단절 중 자율 임무·로컬 기록 유지 |
| 4주차 | ArUco 파킹, 자동 실행, E2E 시·영상·문서 | 10회 중 8회 이상 성공, 연속 3회 성공, 치명 오류 0건 |

## 최종 인수 체크리스트

| # | 검증 항목 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 출동 전 준비 | 배터리 30% 이상, AED 적재, AMCL·Nav2·센서·로컬 DB 정상 |
| 2 | SOS 버튼 3개 | BTN_01~03 각각 3회, 올바른 목적지 미션 9/9 생성 |
| 3 | 일반 목적지 도착 | 10cm 이내 정지, 충돌 0건, 경고 음성·LED 정상 |
| 4 | AED 분기 | 반출 시 15초 후 복귀, 미반출 시 3분 후 AED 적재 상태 복귀 |
| 5 | 비상정지 | GUI 입력 후 0.5초 내 0속도, 안전 조건 충족 전 재출발 금지 |
| 6 | 도킹·기록 | ArUco 3cm·5° 이내, 호출~복귀가 ROBOT_SESSION·SYSTEM_EVENT로 연결 |
| 7 | 기록 동기화 | Wi-Fi 정상 시 실시간 반영, 단절 구간 기록 100% 보존 후 복구 시 동기화 |

완료 정의: 필수 기능과 안전 시 을 먼저 통과한다. 권장·확장 기능이 미완성이어도 필수 시나리오의 안정성과 시증거를 우선 한다.

I

AUR X

사용자 요구사항 명세 (UR)

| ID | 명칭 | 사용자 | 요구사항 | 인수 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UR-001 | 현장 SOS 호출 | 호출자 | 물리 버튼으로 해당 구역에 로봇을 요 청한다 | 버튼 3개가 각각 지정 구역 미션 생성 |
| UR-002 | 응급 위치 기록 | 호출자 | 버튼 입력 시 구역·좌표·시각이 기록 된다 | event_id·button_id·구역·map좌표 ·시각 저장 |
| UR-003 | 호출 위치 이동 | 호출자 | 로봇이 호출 구역으로 이동한다 | 목표 오차 10cm 이내 도착 |
| UR-004 | 출동·도착 알림 | 호출자 | 출발·도착·정지를 음성과 LED로 확인 한다 | 상태별 지정 음성·LED 출력 |
| UR-005 | 주행 중 경고 안 내 | 보행자 | 주행 중 로봇이 비켜달라는 안내를 한 다 | ‘긴급상황 발생, 비켜주세요’ 5초 주기 반복 |
| UR-006 | 경광 표시 | 보행자 | 주행 중인 로봇을 멀리서도 식별한다 | 주행 중 빨강↔주황 교대 멸 |
| UR-007 | 119 신고 안내 | 호출자 | 도착 시 119 신고를 음성으로 안내받 는다 | 도착 후 3초 이내 안내 음성 출력 |
| UR-008 | AED 적재 확인 | 역무원 | 출동 전 AED 적재 여부를 확인한다 | 미적재 시 미션 거부 및 경고 |
| UR-009 | 반출 자동 복귀 | 호출자 | AED를 꺼내면 로봇이 스스로 돌아간 다 | 반출 지 15초 후 복귀 시작 |
| UR-010 | 실시간 관제 | 역무원 | 지도·위치·배터리·미션·센서·연결 상 태를 본다 | §3.2 갱신 주기 충족 |
| UR-011 | 역할별 화면 | 어드민/역 무원 | 권한에 맞는 화면과 기능만 사용한다 | 역할별 메뉴·조작 권한 분리 |
| UR-012 | 비상정지 | 역무원 | 위 시 대시보드에서 즉시 정지시킨 다 | 0속도 유지, 상태 전환, 미션 보관 |
| UR-013 | 자동 재출발 | 역무원 | 급정지 원인이 사라지면 로봇이 스스 로 재출발한다 | 조건 충족 후 3초 유지 시 자동 재개 |
| UR-014 | 하단 장애물 회 피 | 현장 | 라이다가 보지 못하는 낮은 장애물에 걸리지 않는다 | 15cm 이내 지 시 정지·우회 |
| UR-015 | 동시 호출 처리 | 역무원 | 주행 중 새 호출을 확인·보류·취소한 다 | 큐와 결정 이력 표시 |
| UR-016 | 실패 대응 | 역무원 | 이동 실패 시 복귀 여부와 원인을 확 인한다 | 복귀 시도 또는 정지 알람 발생 |

AURIX

| ID | 명칭 | 사용자 | 요구사항 | 인수 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UR-017 | 배터리 보호 | 관리자 | 배터리가 부족하면 임무보다 복귀를 우선한다 | 20% 미만 시 즉시 복귀 전환 |
| UR-018 | 미션 로그 | 관리자 | 호출부터 복귀까지 이력을 조회한다 | mission_id 기준 이벤트 연결 |
| UR-019 | 단절 시 기록 유 지 | 관리자 | Wi-Fi가 끊겨도 주행 기록이 남는다 | 단절 구간 기록이 로봇 DB에 100% 저 장 |
| UR-020 | 자동 재연결·동 기화 | 관리자 | 연결이 끊기면 자동으로 재접속하고 밀린 기록을 올린다 | 3초 주기 재시도, 복구 시 자동 동기화 |
| UR-021 | 로그 보관 관리 | 어드민 | 로봇 내부 저장 공간이 포화되지 않는 다 | 동기화 완료 기록 1일 주기 자동 정리 |
| UR-022 | 대시보드 인트 로 | 운영자 | 대시보드 실행 시 로고 애니메이션을 본다 | 2.5초 내 스플래시 후 로그인 화면 |
| UR-023 | ArUco 정밀 파 킹 | 어드민 | 복귀 후 지정 도킹 위치에 정밀 주차 한다 | 마커 기준 좌우 3cm·각도 5° 이내 |
| UR-024 | 설정 변경 | 어드민 | 코드 수정 없이 버튼·좌표를 바꾼다 | YAML 변경 후 재기동만으로 반영 |
| UR-025 | 자동 실행 | 관리자 | 전원 인가만으로 전체 시스템이 기동 한다 | SSH 명령 없이 부팅 후 임무 대기 진입 |
| UR-026 | 원격 수동 제어 | 어드민 | 시연·복구 시 로봇을 원격 조작한다 | 자율 목표 취소 후 수동 제어 |

ID 운용: 모든 시항목은 UR 또는 SR ID를 참조한다. ID는 재사용하지 않는다. 필수 항목에 미충족이 있으면 완료로 판정하지 않 는다.

AURIX

시스템 요구사항 명세 (SR)

## 기능 요구사항

| ID | 상위 UR | 시스템 요구사항 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| SR-F-001 | UR-001 | button_id와 시각을 시리얼로 수신하고 등록 여부를 증한다 | 시 |
| SR-F-002 | UR-003/024 | 등록된 이름을 map 기준 Pose로 변환한다 | 시 |
| SR-F-003 | UR-003 | Nav2 목표를 전송하고 결과·피드백을 처리한다 | 통합시 |
| SR-F-004 | UR-015 | 활성 미션이 있으면 신규 호출을 QUEUED로 둔다 | 시 |
| SR-F-005 | UR-004/005/007 | 상태별 음성 안내를 로봇 스피커로 출력한다 | 시연 |
| SR-F-006 | UR-005 | NAVIGATING 동안 경고 음성을 5초 주기로 반복한다 | 시연 |
| SR-F-007 | UR-006 | 주행 중 LED를 빨강↔주황 교대 멸로 구동한다 | 시연 |
| SR-F-008 | UR-007 | ARRIVED 진입 3초 이내 119 안내 음성을 1회 출력한다 | 시연 |
| SR-F-009 | UR-008 | 홀센서로 AED 적재를 확인하고 미적재 시 미션을 거부한다 | 시 |
| SR-F-010 | UR-009 | AED 반출 지 후 15초 뒤 홈 복귀 미션을 실행한다. 미반출 시 1분 주기 안내 후 3분 경과하면 AED를 실은 채 복귀한다 | 시 |
| SR-F-011 | UR-010/011 | 위치·배터리·연결·미션·센서 상태를 역할별 화면에 전달한다 | 통합시 |
| SR-F-012 | UR-011 | 로그인 역할에 따라 조작 권한과 메뉴를 제한한다 | 시 |
| SR-F-013 | UR-012 | 급정지 시 속도 명령을 차단하여 0속도를 유지하고, 미션 ID와 목표 Pose는 보관한다 | 안전시 |
| SR-F-014 | UR-013 | 재출발 조건 충족을 판정하고 보관된 목표로 미션을 재개한다 | 안전시 |
| SR-F-015 | UR-014 | 전방 하단 초음파 임계 거리에서 정지하고 우회 경로를 재계획한다 | 안전시 |
| SR-F-016 | UR-016 | 이동 실패 시 홈 복귀를 시도하고, 실패 시 정지 후 알람을 발생한다 | 시 |
| SR-F-017 | UR-017 | 배터리 20% 미만이면 진행 중 미션을 중단하고 복귀로 전환한다 | 시 |
| SR-F-018 | UR-018/019 | 미션·이벤트·주행기록을 로봇 내부 DB에 먼저 저장한다 | 사 |
| SR-F-019 | UR-020 | 연결 단절 지 후 3초 주기로 재연결을 시도하고, 복구 시 미동기 기록을 시간 순으로 동기화한다 | 시 |
| SR-F-020 | UR-021 | 동기화 완료 기록과 임시 파일을 1일 주기로 정리한다 | 사 |

I

AUR X

| ID | 상위 UR | 시스템 요구사항 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| SR-F-021 | UR-022 | 대시보드 기동 시 로고 스플래시를 재생한다 | 시연 |
| SR-F-022 | UR-023 | ArUco 마커 기반 정렬·접근·도킹 판정을 수행한다 | 시 |
| SR-F-023 | UR-025 | 프로세스 관리자가 전 노드를 부팅 시 자동 기동·재시작한다 | 시 |

## 성능 요구사항

측정은 아래 공통 조건에서 수행한다. 배터리 잔량 50% 이상, 동일 바닥재(강의실 타일), 주행 속도 0.05m/s, 동일 지도·초기 Pose. 조건이 달라지면 별도 회차로 기록한다.

| ID | 항목 | 측정 방법 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| SR-P-001 | 버튼 응답 | 버튼 입력 시각과 미션 생성 이벤트 시 각의 차이, 20회 | 전 회차 1초 이내 |
| SR-P-002 | 목표 도착 오 차 | 목표 Pose와 정지 후 AMCL Pose의 유클리드 거리, 구역별 10회(총 30회) | 오차 절댓값 평균 ≤ 3cm, 최대 ≤ 5cm, 표준편차 ≤ 1.5cm |
| SR-P-003 | 직진 이동 오 차 | 1m 직진 명령 후 줄자 실측, 10회 | 평균 ≤ 1cm, 최대 ≤ 2cm, 표준편차 ≤ 0.5cm |
| SR-P-004 | 회전 오차 | 90°·180° 명령 후 각도자 실측, 각 10 회 | 평균 ≤ 2°, 최대 ≤ 4°, 표준편차 ≤ 1° |
| SR-P-005 | 왕복 반복도 | 두 지 왕복 10회 후 시작 복귀 오차 | 평균 ≤ 5cm, 최대 ≤ 8cm |
| SR-P-006 | 급정지 처리 | GUI 입력 시각과 첫 0속도 발행 시각의 차이, 10회 | 전 회차 0.5초 이내 |
| SR-P-007 | 자동 재출발 | 조건 충족 시각과 주행 재개 시각의 차 이, 10회 | 3초 유지 확인 후 5초 이내 재개 |
| SR-P-008 | 하단 장애물 응답 | 15cm 지 장애물 진입부터 정지까지, 10회 | 전 회차 0.3초 이내 정지, 충돌 0건 |
| SR-P-009 | 관제 갱신 주 기 | 대시보드 수신 로그의 항목별 평균 주 기 | 미션·안전 상태 2Hz 이상, 위치 5Hz 이상(AMCL 갱 신 시), 배터리 1Hz 이상, 카메라 10FPS 이상 |
| SR-P-010 | 통신 단절 지 | heartbeat 차단 후 단절 판정까지, 10 회 | 전 회차 2초 이내 |
| SR-P-011 | 기록 동기화 지연 | 이벤트 발생 시각과 통합 DB 반영 시각 의 차이, 20회 | 연결 정상 시 평균 2초 이내 |
| SR-P-012 | 도킹 정밀도 | 마커 기준 좌우·각도 오차, 10회 | 좌우 평균 ≤ 3cm, 각도 평균 ≤ 5°, 성공 8회 이상 |

3.3 안전·데이터 요구사항

증거 관리: 각 항목은 회차별 원본값·평균·최대·최소·표준편차를 docs/test/ 아래 CSV로 남기고, 실패 회차는 원인과 결 ID를께 기록한다.

AURIX

| ID | 항목 | 측정 방법 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| SR-P-013 | 반복 신뢰성 | 전체 시나리오 E2E 10회 | 성공 8회 이상, 연속 3회 성공 포 , 치명 오류 0건 |

| ID | 분류 | 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| SR-S-001 | 속도 | 최대 선속도 0.05m/s, 최대 각속도 0.7rad/s (도킹 최종 접근 0.03m/s). 값은 nav2_params.yaml과 속도 제한 노드 양쪽에 적용한다 |
| SR-S-002 | 장애물 | 안전거리 내 장애물에 정지 또는 충돌 없는 재경로로 수행 |
| SR-S-003 | 하단 사각지대 | 전방 하단 초음파 15cm 이내 지 시 정지·우회 |
| SR-S-004 | 우선순위 | 비상정지 > 배터리 보호 복귀 > 자율주행 > 원격제어 |
| SR-S-005 | 재출발 | 명시 조건 전부 충족 시에만 자동 재출발, 하나라도 미충족 시 대기 유지 |
| SR-S-006 | 미션 보존 | 급정지는 목표를 취소하지 않고 속도만 차단한다 |
| SR-D-001 | 미션 | mission_id, button_id, 목적지, 시작·도착·반출·복귀·결과 저장 |
| SR-D-002 | 이벤트 | 시각, 유형, 심각도, 메시지, robot_id, session_id 저장 |
| SR-D-003 | 저장 계층 | 로봇 내부 PostgreSQL에 먼저 기록하고, 동기화 워커가 통합 DB로 실시간 반영한다. 기록 성공 은 통합 DB 도달 여부와 무관하게 로컬 쓰기로 확정한다 |
| SR-D-004 | 동기화 | 미동기 기록은 synced=false로 표시하고 연결 복구 시 시간순으로 일괄 전송한다 |
| SR-D-005 | 보관 주기 | 동기화 완료 기록과 임시 파일은 1일 주기로 정리, 미동기 기록은 보존 |

임계값 성격: 배터리 임계값(신규 거부 30% / 즉시 복귀 20% / 안전정지 10%)과 속도 상한은 잠정값이다. 실주행 시 에서 측정 한 소모율·복귀 거리·도킹 소요 시간을 근거로 조정하고, 변경 시 값과 근거를 시기록에 남긴다.

UR

A

IX

시스템 아키텍처 및 배치

설계 원칙

호출·주행·안전·안내·기록은 모두 로봇 내부에서 완결된다. 네트워크와 관제 PC는 이력 보관과 상태 조회를 담당하며, 이들이 정지해도 호출·출동·기록은 중단되지 않는다. 통합 DB는 로봇이 만든 기록을 받아 보관하는 하류(下流)이지, 호출 명령이 지 나가는 경로가 아니다.

## 계층 구조

| 계층 | 구성 |
| --- | --- |
| 현장 호출 | 구역 설치형 SOS 버튼 ×3 — 버튼 ID를 시리얼로 로봇에 직접 전달 |
| ROS 2 주행 | Nav2 · AMCL · map_server · TF · LiDAR/카메라 · diagnostics |
| 로봇 응용 | emergency_dispatcher가 호출 증 → waypoint_manager 조회 → mission_manager safety_manager · payload_monitor · audio/led/docking manager |
| 로컬 기록 | event_logger — Raspberry Pi 로컬 PostgreSQL에 호출 레코드와 이벤트를 생성 |
| 동기화 | network_monitor — 연결 상태 시, 미동기 기록을 통합 DB로 전송 |
| 이력 보관 | 통합 PostgreSQL(원격 PC) — 전체 이력 보관, 대시보드 이력 조회 대상 |
| 관제 | Qt(C++) 대시보드 · RViz2 — 실시간 상태는 ROS 2 토픽 구독, 과거 이력은 통합 DB 조회 |

## 실행 위치와 장애 격리

| 실행 위치 | 구성 | 설계 이유 |
| --- | --- | --- |
| TurtleBot3 / Raspberry Pi | bringup, Nav2, AMCL, 핵심·안전 노드, 음성, ArUco, 로컬 PostgreSQL, 동기화 워커 | 통신 단절 중에도 호출·임무·안전·기록 유지 |
| Ubuntu 원격 PC | Qt 대시보드, RViz2, 통합 PostgreSQL | 이력 보관·전체 조회. 정지해도 로봇 동작에 영 향 없음 |
| Arduino Uno R3 (로봇 탑재) | 초음파 측정, 홀센서 입력, 3색 LED 출력 | 로봇의 물리 입출력만 단순·즉시 처리 |
| SOS 버튼 모듈 (현장 설치) | Arduino Nano/Uno + 푸시 버튼 — 버튼 ID 시리얼 전송 | 네트워크를 거치지 않아 Wi-Fi·관제 PC 장애와 무관하게 호출 성립 |

AURIX

단일 실패점 제거: 호출 경로에서 Wi-Fi와 통합 DB를 제외한 이유는 응급 장비이기 때문이다. 관제 PC가 꺼져 있어도 버튼을 누르 면 로봇이 출동해야 한다. 그 대가로 버튼 설치 위치가 배선 길이에 제약되며, 이는 §1.2의 확장 항목(ESP32 Wi-Fi 버튼)에서 해 소한다.

## 데이터 흐름

[호출 → 출동] 네트워크 무관

BTN_01 → /arduino/button → /medirun/sos/event → emergency_dispatcher

→ waypoint_map 조회 → /medirun/mission/request → mission_manager

→ /navigate_to_pose → Nav2 결과 → /medirun/mission/status

[기록 → 보관] 비동기, 주행을 막지 않음

전체 노드 → /medirun/system/event → event_logger → 로컬 PostgreSQL(즉시)

→ network_monitor 동기화 워커 → 통합 PostgreSQL(연결 시 수 초 이내)

[반출 → 복귀]

홀센서 이탈 → /medirun/payload/state → mission_manager (15초 지연)

→ RETURNING_HOME → docking_manager → /aruco/markers → /cmd_vel → DOCKED

주행은 기록을 기다리지 않는다: 호출증 통과 후 Nav2 목표 전송은 로컬 기록 완료만 확인하고 진행한다. 통합 DB 반영 여부는 출동 조건이 아니다. 버튼 입력부터 주행 시작까지 1초 이내(SR-P-001)를 만족시키기 위한 조건이다.

## TF 및 지도 기준

표준 TF는 map → odom → base_footprint → base_link → base_scan / camera_link이며, 모든 웨이포인트는 map 프레임에서 측정한다. AMCL 위치가 유효하지 않으면 신규 미션을 거부하고 대시보드에 LOCALIZATION_REQUIRED를 표시 한다.

AURIX

로봇 이동 정밀도 측정

## 측정 절차

01

준비

측정 도구 확보

줄자와 각도 측정 도구로 실제 이동량을 직접 측정한다. 바닥 재질, 배터리 잔량, 명령 속도를께 기록한다.

02

수행

회차 반복

직진 1m 10회 이상, 90° 회전 10회 이상, 180° 회전 10 회 이상, 두 지왕복 10회 이상 수행한다.

03

기록

통계 산출

회차별 원본값과께 평균·최대·최소·표준편차를 기록 한다. 원본값 없이 평균만 남기지 않는다.

04

보정

파라미터 조정

wheel_radius와 wheel_separation을 조정하고 변경 전후 결과를 비교해 docs/precision/에 남긴 다.

## 기록 양식

| 시험 번호 | 명령 거리 | 실제 거리 | 거리 오차 | 명령 각도 | 실제 각도 | 각도 오차 | 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.00m | 0.99m | −0.01m | 90° | 89° | −1° | 배터리 90%, 타일, 0.05m/s |
| 2 | 1.00m | 1.01m | +0.01m | 90° | 91° | +1° | 동일 조건 |

## 파라미터 변경 기록 양식

변경 전: wheel_separation: 0.160

변경 후: wheel_separation: 0.1585

변경 이유: 90도 회전 시 평균 +2.1도 초과 회전 보정

시험 결과: 10회 평균 각도 오차 +0.4도 (기존 +2.1도), 표준편차 0.6도

I

U

A

R X

주행 지도 · Nav2 · 안전

값의 성격

이 장의 웨이포인트·Nav2 파라미터·안전 조건 임계값은 설계 예시이며, 실제 값은 현장 시결과를 기준으로 변경될 수 있다. 변경 시 §6.4의 4항목 양식으로 기록한다.

## 주행 지도 작성

| # | 절차 |
| --- | --- |
| 1 | 팀이 직접 주행하며 SLAM Toolbox 또는 Cartographer로 작성한다 (타 팀 지도 사용 금지) |
| 2 | 벽·책상·장애물 위치가 실제 공간과 일치해야 한다 |
| 3 | GIMP로 노이즈를 제거하고 주행금지 구역을 게 막는다 |
| 4 | 원본 지도와 편집 지도를 모두 보관하고 pgm/yaml을 GitHub에 등록한다 |
| 5 | 편집 지도로 Localization과 Nav2를 재증한다 |

medirun_navigation/maps/

├── original_map.pgm / original_map.yaml# SLAM 원본

└── service_map.pgm / service_map.yaml# 노이즈 제거 + 주행금지 구역 반영

## 웨이포인트 및 궤적

웨이포인트 11개 (config/waypoint_map.yaml)

| Key | 구역 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| gate_a | 개찰구 A | SOS 호출 목적지 (BTN_01) |
| platform_1 | 승강장 1 | SOS 호출 목적지 (BTN_02) |
| hall_center | 대합실 중앙 | SOS 호출 목적지 (BTN_03) |
| gate_b | 개찰구 B | 예비 호출 구역 |
| corridor_1 / corridor_2 | 통로 경유 | 경로 중간 |
| elevator_front | 엘리베이터 앞 | 순찰·경유 |
| stair_front | 계단 앞 | 순찰·경유 |

U

A

RIX

| Key | 구역 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| safe_point | 안전 대기 지 | 예외 상황 대피 |
| home_wait | 홈 대기 | 복귀 목적지 |
| dock_pre / dock_target | 도킹 전 대기 / 도킹 | ArUco 파킹 |

### 궤적(Trajectory) 2종

| ID | 이름 | 경로 |
| --- | --- | --- |
| T-01 | 응급 배송 궤적 | home_wait → corridor_1 → (호출 구역) → 도착·반출 대기 → corridor_1 → home_wait |
| T-02 | 복귀·도킹 궤적 | 현재 위치 → safe_point → home_wait → dock_pre → (ArUco 정렬) → dock_target |

요구 기능: 시작 위치 초기화, 단일 목표 주행, 좁은 통로 통과, 이동 장애물 회피, 타 팀 로봇과의 교차 시, 경로 막힘 복구, 목표 취 소·임무 중지.

## 급정지와 자동 재출발

급정지가 발생하면 safety_manager가 속도 명령만 차단한다. Nav2 목표는 취소하지 않으며, mission_manager가 mission_id와 목표 Pose를 보관한다. 이후 아래 조건을 10Hz로 스스로 판정한다.

| # | 재출발 허용 조건 | 임계값 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 대시보드 E-Stop 해제 상태 | estop == false |
| 2 | 전방 LiDAR 최소 거리 | ≥ 0.40m |
| 3 | 전방 하단 초음파 거리 | ≥ 0.15m |
| 4 | 위 2·3 조건 연속 유지 시간 | ≥ 3.0초 |
| 5 | AMCL 공분산 정상 | 위치 유효 |
| 6 | 배터리 잔량 | ≥ 20% |
| 7 | 누적 자동 재출발 횟수 | ≤ 3회/미션 |

| 판정 | 처리 |
| --- | --- |
| 모두 충족 | “안전이 확인되었습니다. 주행을 재개합니다” 음성 후 주행 재개, LED 경광 모드 복귀 |

AURIX

| 판정 | 처리 |
| --- | --- |
| Nav2가 자체 ABORT | 보관한 목표 Pose를 재전송해 미션을 이어간다 |
| 하나라도 미충족 | SAFETY_STOP 유지, LED 빨강 상시, 대시보드에 미충족 항목 표시 |
| 재출발 횟수 초과 | FAILED 처리 후 관리자 개입 요구 |
| 공통 | 모든 판정 결과(충족·미충족 항목 포)를 SAFETY_AUTO_RESUME 이벤트로 기록 |

## Nav2 파라미터 조정 대상

로봇 반경/Footprint, Inflation Radius, Cost Scaling Factor, Max/Min Velocity, Max Angular Velocity, Goal Tolerance, Controller Frequency, Obstacle Range, Raytrace Range, Progress Checker, Goal Checker, Recovery Behavior, Local Costmap 크기, Global Costmap 업데이트 주기.

변경 전: xy_goal_tolerance: 0.25

변경 후: xy_goal_tolerance: 0.03

변경 이유: 목표점 정지 오차를 3cm 이내로 줄이기 위해 조정

시험 결과: 30회 시험 평균 오차 2.4cm, 최대 4.1cm, 표준편차 1.1cm

저속 설정 주의: 0.05m/s 설정에서는 Progress Checker의 required_movement_radius와 movement_time_allowance가 기본값이면 정상 주행 중에도 진행 실패로 판정될 수 있다.께 조정하고, 급정지 중 자체 ABORT 여부도 이 값으로 관리한다.

변경 기록: 모든 변경은 docs/nav2/param_change_log.md에 변경 전 / 변경 후 / 이유 / 시험 결과 4항목으로 기록한다.

## 하단 사각지대 보완 (초음파)

TurtleBot3 Burger의 2D LiDAR는 360°를 스캔하지만 바닥에서 약 18cm 높이의 수평 평면 한 장만 지한다. 그 아래에 있는 낮은 장애물(문턱, 케이블, 낮은 상자, 사람의 발)과 최소 측정거리 안쪽은 인식하지 못하며, 이 영역이 바퀴 걸림 사고의 주 원인이다. 초음

파 센서는 이 사각지대를 보완하는 용도로 사용한다.

설치 위치: 전방 하단 (바닥에서 약 5cm 높이), 좌·우 2개 권장 측정 대상: LiDAR 스캔 평면 아래의 저높이 장애물

측정 주기: 10Hz, 3회 이동 중앙값 필터

감지 임계: 0.15m(15cm) 이내 → 감속·정지 후 우회 경로 재계획 (1차 벤치 테스트 값, 실주행 시험 후 조정 가능)

반영 방식: 감지 결과를 지역 비용지도에 장애물로 표시하여 Nav2가 회피하도록 함 후방 처리: 기본은 LiDAR 360° 스캔으로 커버하나, AED 트레일러(리어 트레이) 장착 시 LiDAR 사각 범위 밖으로 몸체가 길어지므로 트레일러 후단에 초음파 센서 1개를 추가로 부착해 후진 시 장애물을 감지한다 (§8.3 DIST_REAR 참고)

UR

A

IX

음성 · 상태 표시

## 음성 안내 (로봇 스피커, 10종)

| # | 상태 | 출력 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1·2 | 기동·준비 완료 | “MediRun 시스템을 시작합니다” / “AED 적재를 확인했습니다. 준비가 완료되었습니다” |
| 3 | 임무 시작 | “응급 호출을 접수했습니다. 출동합니다” |
| 4 | 주행 중(반복) | “긴급상황 발생, 비켜주세요” (5초 주기) |
| 5 | 장애물 발견 | “장애물을 확인했습니다” |
| 6 | 목표 도착 | “AED가 도착했습니다” |
| 7 | 119 신고 안내 | “119에 신고해 주세요. 역사명과 승강장 번호를 알려주시고 AED를 사용해 주세요” |
| 8 | 급정지·재개 | “비상 정지했습니다” / “안전이 확인되었습니다” |
| 9 | 통신 끊김 | “통신이 끊겼습니다. 임무를 계속 수행합니다” |
| 10 | 복귀·오류 | “복귀합니다” / “복귀를 완료했습니다” / “오류 발생” |

처리·출력: audio_manager 별도 노드에서 처리해 주행 제어를 지연시키지 않는다. 출력은 Pi 오디오에 연결한 스피커이며, 음 원은 wav로 resources/audio/에 저장해 재생한다.

우선순위: 안전 > 도착·119 안내 > 주행 반복 경고 > 일반 안내. 상위 음성 발생 시 반복 경고를 일시 중단한다.

주황 구현: 빨강과 초록을 동시에등하고 PWM 듀티비(빨강 100% / 초록 약 7%)로 색 을 맞춘다. 핀 매핑은 배선 후 실측 교 정했다(3색 SMD RGB, 공통 캐소드(G)).

LED 상태 표시

| 상태 | LED 동작 |
| --- | --- |
| 대기 (IDLE) | 초록 상시 등 |
| 주행 (NAVIGATING · RETURNING_HOME) | 빨강 ↔ 주황 500ms 교대 점멸 (경광 모드) |
| 도착·AED 반출 대기 | 주황 500ms 멸 |
| 급정지 (SAFETY_STOP) | 빨강 상시 등 |
| 오류·거부 (FAILED / REJECTED) | 빨강 200ms 빠른 멸 |
| 도킹 완료 | 초록 3회 멸 후 상시 등 |

AU

외부 센서 모듈 구성

## 모듈 목록

| 모듈 | 구분 | 개수 | 서비스 내 판단·동작 |
| --- | --- | --- | --- |
| SOS 버튼 모듈 | 입력 | 3 | 구역에 고정 설치. Arduino Nano/Uno + 푸시 버튼이 button_id를 시리얼로 로봇에 직접 전달 → 미션 생성 및 목적지 결정 |
| 초음파 센서 (HC-SR04) | 입력 | 1~3 | 전방 하단 저높이 장애물 거리 측정 → 정지·우회 판단, 자동 재출발 조건 (트레일러 장착 시 후방 1개 추가, DIST_REAR) |
| 마그네틱 홀센서 | 입력 | 1 | AED 거치대 자석 지 → 적재 여부 확인, 반출 시 자동 복귀 트리거 |
| 3색 LED | 출력 | 1 | 대기·주행 경광·도착·정지·오류 상태 표시 |

## 구성 원칙

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 센서 3종 | 버튼·초음파·홀센서가 모두 로봇의 판단에 직접 사용된다 |
| 비상정지 | 대시보드에서만 조작하므로 물리 E-Stop 버튼은 설치하지 않는다 |
| 음성 | 로봇 스피커가 담당하므로 Arduino 부저는 사용하지 않는다 |
| 호출 경로 | 버튼 입력은 네트워크를 거치지 않는다. 통합 DB 기록은 로봇이 사후에 생성한다 |

## 시리얼 프로토콜

RI

X

Arduino ↔ Raspberry Pi는 9600 baud 시리얼로 통신하며 프로토콜은 다음과 같다.

버튼 모듈 → Pi : BTN:<id>모듈에서 디바운스 300ms 적용, 실패 시 최대 3회 재전송 로봇 Arduino → Pi : DIST:<L>,<R>초음파 거리(cm) / DIST_REAR:<cm>후방 트레일러 초음파 거리(cm)

HALL:<0|1>AED 적재 상태 (1=적재, 0=반출)

Pi → 로봇 Arduino : LED:<mode>IDLE | RUN | ARRIVE | STOP | ERROR | DOCKED

홀센서 채터링 방지: AED 케이스에 부착한 자석과 거치대 센서의 근접 여부로 판정하며, 상태 변화가 0.5초 이상 유지될 때만 유 효 이벤트로 처리한다.

포트 점유: 시리얼 포트는 한 번에 하나만유할 수 있다. 실행 전 Arduino IDE 시리얼 모니터와 screen 세션을 반드시 종료한다.

I

AUR X

카메라와 ArUco 응용

## 적용 기능

| # | 기능 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 도킹 스테이션 위치 인식 | 마커 ID 0 |
| 2 | 호출 구역 확인 | 구역 마커 ID 1~3, 도착 시 구역 일치 증 |
| 3 | 정밀 파킹 | 마커 기준 좌우·거리·각도 오차 계산 |
| 4 | 마커별 음성 안내 | 구역 확인 음성 출력 |
| 5 | 보조 기능 | 색상 물체 추적 또는 라인 출 |

## 도킹 상태 머신

IDLE → MOVE_TO_PRE_DOCK → SEARCH_ARUCO → ALIGN → APPROACH → DOCK_CHECK → DOCKED

↑|

└────── 실패 (최대 3회 재시도) ────────┘

| 단계 | 처리 | 임계값 |
| --- | --- | --- |
| MOVE_TO_PRE_DOCK | Nav2로 dock_pre 이동 | 목표 오차 3cm |
| SEARCH_ARUCO | 제자리 회전하며 마커 색 | 5초 미출 시 재색 |
| ALIGN | 좌우 오차 소 | 좌우 오차 ≤ 0.03m |
| APPROACH | Nav2 미사용, 직접 속도 제어 | 0.03m/s |
| DOCK_CHECK | 거리·각도 기준 도킹 판정 | 거리 ≤ 0.15m, 각도 ≤ 5° |
| DOCKED | 정지 + LED 초록 + “복귀를 완료했습니다” | — |

캘리브레이션 경로:출 노드의 캘리브레이션 파일 경로는 계정 홈이 포 되므로 소스에 하드코딩하지 않고 launch 파라미터로 노출한다. 로드 실패 시 노드는 중단하지 않고 2D 정규화 좌표만 발행한다.

# 네트워크 단절 설계

설계 목표

네트워크가 끊겨도 호출·주행·안내·기록이 모두 유지되도록 한다. 단절이 영향을 주는 것은 관제 화면의 갱신과 통합 DB 반영 뿐이며, 로봇의 판단과 기록은 영향을 받지 않는다.

## 실행 위치 원칙

| 로봇에서 실행 | 원격 PC에서 실행 |
| --- | --- |
| SOS 버튼 수신, Bringup, Nav2, AMCL, 상태 머신, 센서 처리, 카메라·ArUco, 음성 안내, 안전 정지, 로컬 PostgreSQL 기록, 동기화 워커 | Qt 대시보드, RViz2, 통합 PostgreSQL, 이력 조회 |

경유과 지도는 로봇 내부에 저장하며, 임무 시작 후 네트워크가 끊겨도 정해진 임무를 완수할 수 있어야 한다.

## 단절 시 동작

| 모드 | 단절 시 동작 |
| --- | --- |
| 신규 호출 접수 | 정상 동작. 버튼이 시리얼로 직결되어 있어 네트워크와 무관하게 미션이 생성된다 |
| 자율 임무 수행 중 | 임무를 계속 수행한다 (도착 → 안내 → AED 반출 지 → 자동 복귀) |
| 원격 수동 조작 중 | 2초 이내 즉시 정지 |
| 위 구역 판단 시 | safe_point로 이동 후 정지 |
| 5분 이상 미복구 | 임무 완료 후 home_wait로 복귀 |

UR

A

IX

기록 유지

| 단계 | 처리 |
| --- | --- |
| 1차 기록 | 모든 이벤트·미션·주행 기록은 연결 상태와 무관하게 로봇 내부 PostgreSQL에 먼저 기록 한다. 기록 성공은 로컬 쓰기로 확정한다 |
| 동기화 | 동기화 워커가 synced=false 레코드를 통합 DB로 전송한다. 연결이 정상이면 수 초 이 내 반영된다 (SR-P-011) |
| 단절 중 | 미동기 레코드가 로컬에 누적된다. 주행·안내·판단에는 영향이 없다 |
| 복구 시 | 누적분을 시간순으로 일괄 전송하고 synced=true로 갱신한다 |

| 단계 | 처리 |
| --- | --- |
| 기록 실패 | 로컬 쓰기 자체가 실패하면 LED 빨강 멸과 LOG_WRITE_FAILED 이벤트를 발생한다 |

로컬 우선인 이유: 통합 DB에 먼저 쓰고 실패 시 로컬로 폴백하는 구조는 폴백 경로가 평소에 실행되지 않아증되지 않은 채로 남는다. 그 경로는 하필 장애 순간에 처음 실행된다. 로컬 우선은 기록 경로가 항상 하나뿐이라 단절 여부와 무관하게 같은 코드가 돈다.

실시간 관제와 무관: 대시보드의 실시간 상태 표시는 통합 DB가 아니라 ROS 2 토픽 구독으로 이루어진다. 동기화 지연이 관제 화 면을 늦추지 않는다.

## 자동 재연결

network_monitor 노드가 다음을 수행한다.

heartbeat 주기 : 1초 (대시보드 ↔ 로봇) 단절 판정: 2초 연속 미수신

재연결 시도 주기: 3초 (무한 재시도, 시도 횟수 기록)

재연결 수단: nmcli 프로파일 재접속 → 인터페이스 재기동 순으로 단계 상승

연속 실패 10회(30초) : 상위 단계 실행 + "통신이 끊겼습니다. 임무를 계속 수행합니다" 음성 1회 복구 시: CONNECTION_RESTORED 이벤트 발행

→ synced=false 레코드를 시간순으로 통합 DB에 일괄 동기화

→ 대시보드 상태를 로봇 최신 상태 기준으로 재동기화

## 로그 보관 정책

동기화 완료분은 통합 DB로 이관되므로 로봇 내부에는 장기 보관하지 않는다. log_retention 노드(또는 systemd timer)가 매 일 04:00에 다음을 수행한다.

| 대상 | 정리 기준 |
| --- | --- |
| 로봇 내부 PostgreSQL 레코드 | synced=true이면서 24시간 경과한 행 삭제 |
| 미동기(synced=false) 레코드 | 삭제하지 않음 (동기화 완료 후 다음 주기에 정리) |
| rosbag·임시 파일 | 24시간 경과분 삭제 |
| 시 증거 파일 | docs/test/ 이하 수동 관리, 자동 삭제 대상 제외 |

AURIX

정리 실행 결과(삭제 건수, 잔여 미동기 건수)는 LOG_RETENTION 이벤트로 남기고, 디스크 사용률 80% 초과 시 대시보드에 경고 를 표시한다.

AURI

X

자동 실행 환경 (PM2)

요구 조건

전원 인가 후 SSH 접속 없이 전체 시스템이 기동되어야 한다(UR-025). 역무원이 로봇을 켜기만 하면 임무 대기 상태에 들어 가야 하며, 노드가 비정상 종료되어도 사람의 개입 없이 복구되어야 한다.

## 기동 절차

| # | 절차 |
| --- | --- |
| 1 | 부팅 시 ROS 2 환경 자동 설정 (pm2 startup + systemd 등록) |
| 2 | TurtleBot3 Bringup 자동 실행 |
| 3 | Arduino 센서 브리지 자동 실행 (버튼·초음파·홀센서·LED) |
| 4 | 카메라·ArUco 노드, 서비스·상태 관리 노드 자동 실행 |
| 5 | 초기 위치 자동 설정(저장된 초기 Pose 발행), 로컬 PostgreSQL 접속 확인 후 event_logger 기동 |
| 6 | 노드 비정상 종료 시 자동 재시작, 실행 로그는 파일로 저장해 pm2 logs로 확인 |

## 프로세스 목록

medirun_bringup medirun_sensor_bridge medirun_camera medirun_aruco medirun_navigation medirun_dispatcher medirun_mission_manager medirun_safety medirun_audio medirun_logger medirun_network_monitor

medirun_log_retention

# 버튼 · 초음파 · 홀센서 · LED

# Nav2 + AMCL

기동 순서: medirun_sensor_bridge는 시리얼 포트유가 필요하므로 가장 먼저 기동한다. medirun_dispatcher는 waypoint_map 로드와 로컬 DB 접속이 끝난 뒤 호출을 수락한다.

재시작 정책: medirun_safety가 재시작되면 직전 상태를 신뢰하지 않고 SAFETY_STOP에서 시작하며, 재출발은 §6.3 판정 을 다시 거친다.

URI

A

X

시험 및 인수 계획

## 호출 · 주행 시험

| TC | 추적 ID | 시험 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | UR-001/SR-F-001 | BTN_01~03 각 3회 입력 | 올바른 구역 미션 9/9 생성 |
| TC-02 | UR-003/SR-P-002 | 각 구역 Nav2 이동 10회 | 평균 오차 3cm 이내, 최대 5cm |
| TC-03 | SR-P-003/004 | 직진 1m·90°·180° 각 10회 | 거리 평균 1cm, 각도 평균 2° 이내 |
| TC-04 | UR-008/SR-F-009 | AED 미적재 상태로 호출 | 미션 거부, 경고 음성·LED 출력 |
| TC-09 | UR-005/SR-F-006 | 주행 30초 관찰 | 경고 음성 5초 주기 반복 |
| TC-10 | UR-006/SR-F-007 | 주행 중 LED 관찰 | 빨강↔주황 교대 멸 |
| TC-11 | UR-007/SR-F-008 | 목적지 도착 | 3초 이내 119 안내 음성 1회 |
| TC-12 | UR-009/SR-F-010 | 도착 후 AED 반출 / 3분 미반출 | 반출 시 15초 후 복귀, 미반출 시 3분 후 복 귀 |
| TC-16 | UR-015/SR-F-004 | 주행 중 다른 버튼 입력 | 기존 미션 유지, 신규 QUEUED |

## 안전 시험

| TC | 추적 ID | 시험 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-05 | UR-012/SR-P-006 | 주행 중 GUI 비상정지 | 0.5초 내 0속도, 미션 정보 유지 |
| TC-06 | UR-013/SR-F-014 | 급정지 후 장애물 제거 | 3초 유지 후 5초 이내 자동 재출발, 목표 유 지 |
| TC-07 | UR-013/SR-S-005 | 장애물 미제거 상태 유지 | 재출발하지 않음, 미충족 조건 표시 |
| TC-08 | UR-014/SR-P-008 | 스캔 평면 아래 낮은 장애물 진입 | 15cm 이내 0.3초 내 정지, 우회 성공, 충돌 0건 |
| TC-13 | UR-017/SR-F-017 | 주행 중 배터리 20% 미만 | 미션 중단 후 즉시 복귀 전환, 이벤트 기록 |
| TC-14 | UR-016/SR-F-016 | 목표 앞 통로 완전 차단 | 2회 복구 시도 후 FAILED, 복귀 시도 또는 정지 알람 |
| TC-15 | UR-023/SR-P-012 | ArUco 도킹 10회 | 좌우 3cm·각도 5° 이내, 성공 8회 이상 |

I

A

UR X

기록 · 관제 시험

| TC | 추적 ID | 시험 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-17 | UR-019/SR-D-003 | 주행 중 Wi-Fi 차단 | 단절 구간 기록 100% 로컬 저장, synced=false 표시, 호출·주행 정상 유 지 |
| TC-18 | UR-020/SR-F-019 | Wi-Fi 차단 후 복구 | 3초 주기 재시도, 복구 후 자동 동기화 완료 |
| TC-19 | UR-021/SR-F-020 | 보관 정책 실행 | 동기화분만 삭제, 미동기 보존, 결과 이벤트 기록 |
| TC-20 | UR-010/SR-P-009 | 로봇 상태 변경 | 항목별 갱신 주기 충족 |
| TC-21 | UR-011/SR-F-012 | 역무원·어드민 계정 로그인 | 역할별 메뉴·조작 권한 차이 확인 |
| TC-22 | UR-022/SR-F-021 | 대시보드 실행 | 로고 애니메이션 후 2.5초 내 로그인 화면 |
| TC-23 | UR-024/SR-F-002 | YAML 좌표 변경 후 재기동 | 코드 수정 없이 새 좌표 적용 |
| TC-24 | UR-025/SR-F-023 | 전원 인가 후 방치 | SSH 없이 전 노드 기동, 강제 종료 시 재시 작 |
| TC-25 | UR-018/SR-D-001 | 미션 완료 후 DB 조회 | 호출~반출~복귀 이벤트 모두 연결 |
| TC-26 | UR-002/SR-P-011 | 연결 정상 상태에서 호출 | 이벤트가 평균 2초 이내 통합 DB에 반영 |
| TC-27 | SR-P-013 | 전체 시나리오 10회 반복 | 8회 이상 성공, 연속 3회 성공, 치명 오류 0 건 |

## 측정 증거

| 항목 | 증거 |
| --- | --- |
| 주행 기록 | rosbag 또는 주요 토픽 로그, Nav2 result, TF/AMCL 캡처, 대시보드 화면 녹화 |
| 응답 시간 | 버튼 입력 시각·미션 생성 시각·정지 명령 시각 기반 계산 |
| 정밀도 | 목표 Pose와 최종 AMCL Pose 차이, 회차별 원본값과 통계량 |
| 동기화 | 이벤트 생성 시각과 통합 DB 반영 시각 비교, 단절 구간 전후 레코드 수 대조 |
| 실패 | 각 실패를 SYSTEM_EVENT와 시 결과표의 결 ID로 연결 |

완료 정의: 필수 UR/SR 전부 통과, TC-01~27 중 필수 시통과, 전체 시나리오 연속 3회 성공, 급정지·자동 재출발·하단 장애물 시100% 통과, 전원 인가 자동 실행 확인, 소스·설정·지도·실행 방법·시증거 제출 완료.

AURIX

위험 관리

| 위험 | 영향 | 대응 | 조기 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| map→odom/AMCL 불안정 | 목표 전송 실패· 위치 불일치 | 초기 pose·TF·시간 동기화 체크리스트 | 1주차 |
| 목표 오차 3cm 미달성 | 필수 성능 미충족 | 오도메트리 캘리브레이션 + goal tolerance·컨트롤러 튜닝 병행 | 1·2주차 |
| 저속 설정으로 인한 진 행 실패 오판 | 정상 주행 중 ABORT | Progress Checker 임계값 재조정, 시연 시간 사전 측정 | 2주차 |
| 초음파 오측정(반사·각 도) | 오정지·경로 지연 | 3회 이동 중앙값 필터, 좌우 2개 설치, LiDAR와 교차 증 | 2·3주차 |
| 홀센서 채터링 | 반출 오판·조기 복귀 | 0.5초 유지 조건, 자석 위치 고정 지그 | 2주차 |
| 자동 재출발 오작동 | 안전 사고 | 7개 조건 전부 충족 요구, 재출발 횟수 제한, GUI E-Stop 최상위 | 3주차 |
| 시리얼 포트 유 | 버튼·센서 브리지 미기동 | 포트 유 확인 절차 문서화, 프로세스 재시작 정책 | 2주차 |
| 버튼 배선 길이 제약 | 호출 구역 배치 제한 | 시연 배치도 사전 확정, 확장은 ESP32 Wi-Fi 항목으로 분리 | 1주차 |
| 로컬 DB 접속 실패 | 기록 유실 | 파일 임시 기록 후 복구 시 적재, 디스크 사용률 경고 | 3주차 |
| 동기화 누락 | 통합 DB 이력 결 손 | 미동기 건수 대시보드 표시, 보관 정책에서 미동기 제외 | 3주차 |
| 보관 정책 오삭제 | 시 증거 유실 | synced=true 조건 필수, 시 증거 디렉터리 제외 | 3주차 |
| ArUco 도킹 실패 | 시연 실패 | 조명 고정, 마커 크기 상향, 3회 재시도, 실패 시 홈 정지 | 3·4주차 |
| 범위 과다 | 4주 내 미완성 | 필수·권장 분리, 확장 기능 후순위 고정 | 계속 |