AURIX ROBOTICS PROJECT TROUBLESHOOTING MediRun 트러블슈팅 관리 대장 (NAV · 주행 · 내비게이션) 이슈 등록 · 재현 · 원인 분석 · 조치 · 검증 · 재발 방지 TurtleBot3 Burger · ROS 2 Humble · Nav2 · Arduino · Qt(C++) · PostgreSQL PROJECT MEMBERS 도희정 • 최치언 2026.07.29 ¦ TROUBLESHOOTING

# 1. 문서 범위와 표기

이 문서는 주행 · 내비게이션 영역(NAV)에서 발생한 문제만 등록·추적·종결하는 기록이다. 다른 영역의 이슈는 해당 영역 문서에 등록한다. 이슈 1건은 카드 1개로 관리하며, 증상·재현·원인·조치·검증·재발 방지를 한 세트로 남긴다.

## 1.1 기록 대상

| 구분 | 기준 |
| --- | --- |
| 영역 범위 | Nav2 경로계획·제어, 코스트맵, 웨이포인트 주행, 도킹·정밀 파킹 |
| 기록한다 | 재현 여부와 무관하게 개발·시험을 30분 이상 멈춘 문제, 원인이 즉시 설명되지 않는 동작, 임시 조치로 넘어간 문제 |
| 기록하지 않는다 | 오타·컴파일 에러처럼 즉시 자명하게 해결된 것, 설계 변경 논의(설계서에서 다룸) |

영역 경계 원인이 다른 영역으로 밝혀지면 이 문서의 이슈는 "타 영역 이관"으로 종결하고, 해당 영역 문서에 새 ID로 등록한 뒤 두 문서의 관련란에 서로의 ID를 적는다.

## 1.2 식별자와 분류

| 항목 | 표기 | 값 |
| --- | --- | --- |
| 이슈 ID | TS-NAV-nn | TS-NAV-01부터 순번. 종결되어도 번호를 재사용하지 않는다 |
| 영역 | 고정 | NAV (주행 · 내비게이션) |
| 심각도 | 대문자 | BLOCKER / MAJOR / MINOR |
| 상태 | 대문자 | OPEN / INVESTIGATING / RESOLVED / WORKAROUND / WONTFIX |

## 1.3 심각도 판단

| 심각도 | 기준 |
| --- | --- |
| BLOCKER | 안전 기능이 동작하지 않거나, 다른 작업 전체가 진행 불가한 상태 |
| MAJOR | 핵심 기능이 동작하지 않으나 우회 경로가 있는 상태 |
| MINOR | 표시 오류·성능 저하 등 기능 수행에는 지장이 없는 상태 |

대응 우선순위 안전 정지 › 데이터 손실 › 기능 불가 › 성능 저하 › 표시 오류. 같은 심각도라면 이 순서로 처리한다.

# 2. 이슈 관리 규칙

## 2.1 상태 전이

| 현재 상태 | 다음 상태 | 전이 조건 |
| --- | --- | --- |
| OPEN | INVESTIGATING | 담당자가 지정되고 원인 분석을 시작한 시점 |
| INVESTIGATING | RESOLVED | 근본 원인이 확인되고 조치 후 검증 항목을 통과한 경우 |
| INVESTIGATING | WORKAROUND | 원인 미확인 또는 근본 조치 불가로 임시 회피만 적용한 경우 |
| INVESTIGATING | WONTFIX | 프로젝트 범위 밖으로 판단해 대응하지 않기로 합의한 경우 |
| WORKAROUND | RESOLVED | 이후 근본 원인이 확인되어 정식 조치가 반영된 경우 |

## 2.2 종결 조건

- 원인란에 "확인됨" 또는 "미확인" 중 하나가 명시되어 있어야 한다. 비워 둘 수 없다.

- 검증란에 무엇을 관측해 해결로 판단했는지 적혀 있어야 한다. "정상 동작 확인"만으로는 종결하지 않는다.

- 재발 방지란에 규칙·체크리스트·코드 중 어디로 반영했는지, 또는 반영하지 않은 이유를 적는다.

- WORKAROUND 상태로 종결한 이슈는 6장 미해결 목록에 그대로 남긴다.

## 2.3 기록 원칙

증상과 추측 분리 증상란에는 관측된 것만 적는다. "…때문인 것 같다"는 진단 과정에 적고, 확인되기 전까지 원인란으로 올리지 않는다.

실패한 가설 보존 아니었던 것을 지우지 않는다. 같은 증상이 재발했을 때 가장 시간을 아껴 주는 정보다.

# 3. 이슈 목록

NAV 영역 전체 이슈의 인덱스다. 상세는 4장의 같은 ID 카드를 본다.

| ID | 증상 | 심각도 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS-NAV-01 | 콜존 버튼 미션 발행 시 이중 오케스트레이터 충돌로 Nav2 goal 실패 | MAJOR | RESOLVED |
| TS-NAV-02 |  |  |  |
| TS-NAV-03 |  |  |  |
| TS-NAV-04 |  |  |  |
| TS-NAV-05 |  |  |  |

| 집계 | 건수 |
| --- | --- |
| 전체 / 종결 / 미해결 | 1 / 1 / 0 |
| BLOCKER 잔여 | 0 |

# 4. 이슈 상세

이슈 1건당 아래 카드 한 세트를 그대로 복사해 채운다. 항목을 빼거나 순서를 바꾸지 않는다. 해당 없음이면 "해당 없음"이라고 적는다.

## 4.1 TS-NAV-01 (콜존 버튼 미션 발행 시 이중 오케스트레이터 충돌로 Nav2 goal 실패)

### 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 심각도 / 상태 | MAJOR / RESOLVED |
| 발생일 / 해결일 | 2026-08-09 / 2026-08-09 |
| 담당 | 도희정 |
| 환경 | ROS 2 Humble · VM(hj)+Pi(로봇) · medirun_mission, medirun_gui · working tree(미커밋) |
| 관련 | TS-GUI-04(같은 세션, MissionOpsPage 크래시 수정 직후 발견) |

### 증상

ESP32 콜버튼(MQTT)으로 dispatch_request가 발행된 뒤 GUI 크래시(TS-GUI-04)를 먼저 수정하고 나니, 크래시 없이 로봇이 목표 방향으로 짧게 이동하다가 곧바로 멈추고 미션 결과가 실패(aborted)로 종료됐다.

$ (GUI 로그) [NAV2] goal result mission_id=... queue_id=... result=FAILED detail=실패(aborted)

### 재현 절차

| # | 동작 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ESP32 콜버튼을 눌러 MQTT로 dispatch_request를 발행한다 | GUI MissionController가 미션을 시작하고 로봇이 짧게 움직인다 |
| 2 | 같은 시각 신규 Python 파이프라인(waypoint_manager→mission_manager→navigation_manager)도 같은 dispatch_request를 구독 중이었다 | navigation_manager가 별도로 동일 로봇에 navigate_to_pose goal을 전송한다 |
| 3 | ros2 action list 및 GUI 로그를 확인한다 | 같은 로봇에 goal이 두 번 들어가 Nav2가 기존 goal을 preempt, result=FAILED detail=aborted로 종료된다 |

재현율: 3/3회 (원인 확인 전까지 항상 재현)

### 진단 과정

| 가설 | 확인 방법 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| MissionController의 Nav2NavigationService 자체 버그다 | 전송한 목표 좌표·pose 로그 재검토 | 아님 — 전송한 목표 좌표는 정상이었음 |
| 같은 dispatch_request를 처리하는 오케스트레이터가 두 개 존재한다 | 신규 Python 노드(waypoint_manager/mission_manager/navigation_manager)와 기존 GUI MissionController가 각각 Nav2 action client를 갖는지 코드 전수 확인 | 맞음 — 둘 다 동일 dispatch_request 토픽을 구독해 각자 navigate_to_pose goal을 보내고 있었음 |

### 원인

확인됨. GUI(medirun_gui)에 이미 완전한 미션 오케스트레이션 시스템(MissionController+MissionRosInterface)이 있었는데, 이를 모르고 같은 날 별도로 Python 파이프라인(emergency_dispatcher→waypoint_manager→mission_manager→navigation_manager)을 새로 만들어 같은 /medirun/mission/dispatch_request를 구독하게 했다. 두 오케스트레이터가 동시에 같은 로봇에 navigate_to_pose goal을 보내면서 Nav2가 먼저 들어온 goal을 preempt(취소)해 실패 처리됐다.

### 조치

| 대상 | 변경 전 | 변경 후 |
| --- | --- | --- |
| callzone_bringup.launch.py 노드 구성 | mqtt_bridge, emergency_dispatcher, waypoint_manager, mission_manager, navigation_manager 5개 노드 모두 기동 | waypoint_manager/mission_manager/navigation_manager 3개 제외, mqtt_bridge+emergency_dispatcher만 기동(웨이포인트 조회·실제 주행은 GUI MissionController가 전담) |

# 변경 파일 src/medirun_bringup/launch/callzone_bringup.launch.py — waypoint_manager/mission_manager/navigation_manager Node() 3개 제거

### 검증

- ESP32 버튼을 눌러 dispatch_request가 나간 뒤 로봇이 중간에 멈추지 않고 목표 웨이포인트까지 끝까지 주행해 result=SUCCEEDED로 종료되는지 확인

- 수정 후 BTN_02로 재현 절차를 다시 수행한 결과 로봇이 멈추지 않고 목적지까지 도착했고, 이후 재발 없음

### 재발 방지

| 반영 위치 | 내용 |
| --- | --- |
| 코드 | 새 파이프라인/노드를 추가하기 전 GUI가 이미 갖고 있는 기능(MissionController 등)을 먼저 확인하는 습관 필요 — 별도 규칙 문서 반영은 아직 안 함 |

# 5. 재발 방지

## 5.1 반복된 원인 유형

NAV 영역에서 두 번 이상 같은 원인으로 발생한 이슈를 묶는다.

| 유형 | 해당 이슈 | 대응 |
| --- | --- | --- |
|  | TS-NAV- |  |
|  | TS-NAV- |  |
|  | TS-NAV- |  |

## 5.2 규칙으로 승격된 항목

반복 발생을 막기 위해 개발 규칙서·체크리스트로 옮긴 항목을 적는다. 승격 후에는 이 문서가 아니라 규칙서가 원본이다.

| 항목 | 출처 이슈 | 반영 문서·절 |
| --- | --- | --- |
|  | TS-NAV- |  |

# 6. 미해결 이슈

RESOLVED가 아닌 이슈만 모은다. 이 표가 비어 있지 않으면 그대로 위험관리 항목으로 옮겨 추적한다.

| ID | 증상 | 상태 | 영향과 임시 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS-NAV- |  | WORKAROUND |  |

인수 전 확인 BLOCKER 또는 MAJOR가 이 표에 남아 있는 상태로 시험 인수를 진행하지 않는다. 진행해야 한다면 사유와 승인자를 시험 기록에 남긴다.