AURIX ROBOTICS PROJECT TROUBLESHOOTING MediRun 트러블슈팅 관리 대장 (COMM · 통신 · 인터페이스) 이슈 등록 · 재현 · 원인 분석 · 조치 · 검증 · 재발 방지 TurtleBot3 Burger · ROS 2 Humble · Nav2 · Arduino · Qt(C++) · PostgreSQL PROJECT MEMBERS 도희정 • 최치언 2026.07.29 ¦ TROUBLESHOOTING

# 1. 문서 범위와 표기

이 문서는 통신 · 인터페이스 영역(COMM)에서 발생한 문제만 등록·추적·종결하는 기록이다. 다른 영역의 이슈는 해당 영역 문서에 등록한다. 이슈 1건은 카드 1개로 관리하며, 증상·재현·원인·조치·검증·재발 방지를 한 세트로 남긴다.

## 1.1 기록 대상

| 구분 | 기준 |
| --- | --- |
| 영역 범위 | ROS 2 토픽·서비스·액션, DDS 통신, 지연·단절, 메시지 정의 |
| 기록한다 | 재현 여부와 무관하게 개발·시험을 30분 이상 멈춘 문제, 원인이 즉시 설명되지 않는 동작, 임시 조치로 넘어간 문제 |
| 기록하지 않는다 | 오타·컴파일 에러처럼 즉시 자명하게 해결된 것, 설계 변경 논의(설계서에서 다룸) |

영역 경계 원인이 다른 영역으로 밝혀지면 이 문서의 이슈는 "타 영역 이관"으로 종결하고, 해당 영역 문서에 새 ID로 등록한 뒤 두 문서의 관련란에 서로의 ID를 적는다.

## 1.2 식별자와 분류

| 항목 | 표기 | 값 |
| --- | --- | --- |
| 이슈 ID | TS-COMM-nn | TS-COMM-01부터 순번. 종결되어도 번호를 재사용하지 않는다 |
| 영역 | 고정 | COMM (통신 · 인터페이스) |
| 심각도 | 대문자 | BLOCKER / MAJOR / MINOR |
| 상태 | 대문자 | OPEN / INVESTIGATING / RESOLVED / WORKAROUND / WONTFIX |

## 1.3 심각도 판단

| 심각도 | 기준 |
| --- | --- |
| BLOCKER | 안전 기능이 동작하지 않거나, 다른 작업 전체가 진행 불가한 상태 |
| MAJOR | 핵심 기능이 동작하지 않으나 우회 경로가 있는 상태 |
| MINOR | 표시 오류·성능 저하 등 기능 수행에는 지장이 없는 상태 |

대응 우선순위 안전 정지 › 데이터 손실 › 기능 불가 › 성능 저하 › 표시 오류. 같은 심각도라면 이 순서로 처리한다.

# 2. 이슈 관리 규칙

## 2.1 상태 전이

| 현재 상태 | 다음 상태 | 전이 조건 |
| --- | --- | --- |
| OPEN | INVESTIGATING | 담당자가 지정되고 원인 분석을 시작한 시점 |
| INVESTIGATING | RESOLVED | 근본 원인이 확인되고 조치 후 검증 항목을 통과한 경우 |
| INVESTIGATING | WORKAROUND | 원인 미확인 또는 근본 조치 불가로 임시 회피만 적용한 경우 |
| INVESTIGATING | WONTFIX | 프로젝트 범위 밖으로 판단해 대응하지 않기로 합의한 경우 |
| WORKAROUND | RESOLVED | 이후 근본 원인이 확인되어 정식 조치가 반영된 경우 |

## 2.2 종결 조건

- 원인란에 "확인됨" 또는 "미확인" 중 하나가 명시되어 있어야 한다. 비워 둘 수 없다.

- 검증란에 무엇을 관측해 해결로 판단했는지 적혀 있어야 한다. "정상 동작 확인"만으로는 종결하지 않는다.

- 재발 방지란에 규칙·체크리스트·코드 중 어디로 반영했는지, 또는 반영하지 않은 이유를 적는다.

- WORKAROUND 상태로 종결한 이슈는 6장 미해결 목록에 그대로 남긴다.

## 2.3 기록 원칙

증상과 추측 분리 증상란에는 관측된 것만 적는다. "…때문인 것 같다"는 진단 과정에 적고, 확인되기 전까지 원인란으로 올리지 않는다.

실패한 가설 보존 아니었던 것을 지우지 않는다. 같은 증상이 재발했을 때 가장 시간을 아껴 주는 정보다.

# 3. 이슈 목록

COMM 영역 전체 이슈의 인덱스다. 상세는 4장의 같은 ID 카드를 본다.

| ID | 증상 | 심각도 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS-COMM-01 | 무선(Wi-Fi) 카메라 영상이 원격제어 화면에서 간헐적으로 멈추거나 깨져 보임 | MAJOR | RESOLVED |
| TS-COMM-02 | medirun_gui 노드가 __node 리매핑으로 중복 등록되어 대시보드가 계속 재연결중으로 표시됨 | MAJOR | RESOLVED |
| TS-COMM-03 | 로봇 장시간 유휴 후 /scan·/odom·/battery_state 퍼블리셔가 사라짐(원인 미확인) | MAJOR | WORKAROUND |
| TS-COMM-04 |  |  |  |
| TS-COMM-05 |  |  |  |

| 집계 | 건수 |
| --- | --- |
| 전체 / 종결 / 미해결 | 3 / 2 / 1 |
| BLOCKER 잔여 | 0 |

# 4. 이슈 상세

이슈 1건당 아래 카드 한 세트를 그대로 복사해 채운다. 항목을 빼거나 순서를 바꾸지 않는다. 해당 없음이면 "해당 없음"이라고 적는다.

## 4.1 TS-COMM-01 (무선 카메라 영상 전송 시 화면 멈춤·깨짐 — CycloneDDS UDP 프로파일로 전환)

### 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 심각도 / 상태 | MAJOR / RESOLVED |
| 발생일 / 해결일 | 2026-08-17 / 2026-08-17 |
| 담당 | COMM 담당 |
| 환경 | ROS 2 Humble · rmw_cyclonedds_cpp · TurtleBot3 Wi-Fi 무선망 · turtlebot3_bringup(Pi 측) · medirun_gui/medirun_bringup(PC 측) |
| 관련 | TS-GUI-09(같은 세션에서 파생된 녹화 fps 이슈) / turtlebot3_bringup/config/cyclonedds_udp.xml, camera.launch.py, bringup.launch.py, roscamerafeedprovider.cpp·h (커밋 전, 작업 브랜치) |

### 증상

무선(Wi-Fi)으로 연결된 로봇의 카메라 영상이 원격제어 화면에서 간헐적으로 멈추거나 블록 형태로 깨져 보인다는 보고가 있었다. 정량 로그는 남아있지 않다 — 이 카드는 조치가 이미 반영된 시점에 작성되었다.

$ (조치 이전 상태의 정량 로그는 남아있지 않음 — 사용자 보고에 근거) 원격제어 화면에서 카메라 영상이 간헐적으로 멈추거나 블록 형태로 깨져 보였다는 보고

### 재현 절차

| # | 동작 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | cyclonedds_udp.xml 적용 후 로봇-GUI를 Wi-Fi로 연결해 원격제어 화면에서 카메라 영상을 관찰 | ros2 topic hz 기준 약 30Hz, ros2 topic bw 기준 약 1.23MB/s로 안정 수신, 화면 확대 캡처에서 블록 깨짐·색 번짐 없음 |
| 2 | GUI 프로세스의 environ을 조회해 RMW_IMPLEMENTATION·CYCLONEDDS_URI가 실제로 주입됐는지 확인 | 두 값 모두 새 cyclonedds_udp.xml 경로로 정상 주입된 것을 확인 |
| 3 | (조치 이전 상태 재현 시도) | 하지 않음 — 이미 조치가 적용된 뒤 세션에 합류해 이전 상태의 정량 로그는 없음 |

해당 없음 — 조치 이후 상태만 직접 관측함. 조치 이전 화면 깨짐·멈춤은 이전 세션·사용자 보고에 근거.

### 진단 과정

| 가설 | 확인 방법 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 카메라 자체 하드웨어·코덱 문제로 화질이 저하된 것 | 동일 네트워크에서 유선 대비 무선 전송 조건만 비교 검토 | 아님 — 문제는 전송 경로(Wi-Fi 상의 DDS 조각화·유실)에 국한되고 카메라 자체 인코딩 문제는 아니었음 |
| 이미지처럼 큰 DDS 메시지가 Wi-Fi MTU보다 큰 조각으로 나뉘어 전송되어, 조각 하나만 유실돼도 프레임 전체가 깨지거나(BEST_EFFORT) 재전송을 기다리며 멈춘다(RELIABLE) | CycloneDDS 공식 설정 문서 기준 UDP 전송·MTU·조각화 동작 검토, 조치 후 실제 로봇으로 30Hz·1.23MB/s 안정 수신 및 화면 확대 캡처로 깨짐 없음 확인 | 맞음 — 조치(UDP 강제, MTU 이하 조각 크기, 유니캐스트, BEST_EFFORT+depth1) 후 실측에서 유실·정체·깨짐 없이 안정 동작 |

### 원인

확인됨(설계 근거 기반). CycloneDDS 기본 전송 설정으로는 이미지처럼 큰 메시지가 Wi-Fi의 실제 MTU(약 1500B)보다 큰 조각으로 분할되어 전송된다. Wi-Fi는 유선보다 손실률이 높아 조각 중 하나만 유실돼도 그 프레임 전체가 무효가 되며, RELIABLE이면 재전송을 기다리며 화면이 멈추고 BEST_EFFORT면 손실 프레임을 버려 깨짐·티어링으로 보인다. 이 카드는 이미 조치가 반영된 시점에 작성되어, 조치 이전 상태에 대한 정량적 before/after 비교는 남아있지 않다.

### 조치

| 대상 | 변경 전 | 변경 후 |
| --- | --- | --- |
| turtlebot3_bringup/config/cyclonedds_udp.xml(신규) + camera.launch.py · bringup.launch.py | CycloneDDS 기본 설정(전송 경로·조각 크기 미지정) | UDP/IPv4 강제, MaxMessageSize 1400B·FragmentSize 1344B로 MTU 이하 유지, AllowMulticast=spdp(카메라 데이터는 유니캐스트); RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp·CYCLONEDDS_URI를 두 launch의 additional_env로 주입 |
| src/medirun_gui/.../roscamerafeedprovider.cpp·h | 구독 QoS: rmw_qos_profile_sensor_data 그대로 사용(BEST_EFFORT, depth 5) | depth를 1로 낮춰, 밀린 프레임 대신 항상 최신 프레임을 우선하도록 변경 |

# 적용 명령 colcon build --symlink-install --packages-select turtlebot3_bringup medirun_gui medirun_bringup

### 검증

- 실제 로봇(Pi)이 살아있는 상태에서 GUI를 새 설정으로 접속시켜 ros2 topic hz/bw로 수신 안정성을, 화면 확대 캡처로 시각적 깨짐 여부를 관측했다. ros2 topic hz 기준 약 30Hz(표준편차 4.5ms 내외), bw 기준 약 1.23~1.25MB/s로 안정 수신되었고, 화면 캡처 3장을 3배 확대해도 블록 깨짐·색 번짐이 없었다. GUI 프로세스 environ에서 CYCLONEDDS_URI·RMW_IMPLEMENTATION 주입도 확인했다.

- 한계: 검증 시점에 로봇(Pi) 측 카메라 퍼블리셔는 아직 재빌드 전이었다(퍼블리셔 QoS가 RELIABLE로 관측됨) — 양쪽 모두 새 설정을 적용한 조합에서의 효과는 별도 재확인이 필요하다.

### 재발 방지

| 반영 위치 | 내용 |
| --- | --- |
| 코드 | 카메라처럼 큰 메시지를 Wi-Fi로 보낼 때는 DDS 조각 크기를 MTU 이하로 명시 설정(UDP 강제·유니캐스트·구독 depth=1)하는 것을 launch 설정 기본값으로 고정했다. |

## 4.2 TS-COMM-02 medirun_gui 노드가 __node 리매핑으로 중복 등록됨

### 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 심각도 / 상태 | MAJOR / RESOLVED |
| 발생일 / 해결일 | 2026-08-18 / 2026-08-18 |
| 담당 | hj |
| 환경 | ROS 2 Humble · VM(hj)/Pi(aurix) · medirun_bringup, medirun_gui · ROS_DOMAIN_ID=50 · rmw_cyclonedds_cpp |
| 관련 | TS-COMM-03(같은 세션에서 함께 진단), TS-GUI-08(대시보드 종료 시 ROS 정리 누락, fix/gui-app-exit-cleanup 브랜치, main 미병합) |

### 증상

관측된 현상만 적는다. 로그 메시지나 수치가 있으면 그대로 옮긴다.

$ ros2 node list WARNING: Be aware that there are nodes in the graph that share an exact name, which can have unintended side effects. /medirun_gui /medirun_gui /medirun_gui /medirun_gui /medirun_gui /medirun_gui /medirun_gui_battery_monitor /medirun_gui_camera_feed /medirun_gui_mission_bridge /medirun_gui_nav_bridge /medirun_gui_sensor_telemetry /medirun_gui_slam_map_bridge (그 외 amcl/bt_navigator 등 Nav2 노드는 정상) 대시보드 헤더바의 "ROS2" 상태 배지가 계속 "재연결중"으로 표시되고 회복되지 않음.

### 재현 절차

| # | 동작 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | run.sh로 medirun_bringup 실행(medirun_gui_app 자동 포함), 로그인 화면까지 진행 | 로그인 화면 단계에서 이미 /medirun_gui 2개 등록됨 |
| 2 | 로그인 완료(대시보드 각 페이지·서비스 초기화) | /medirun_gui가 6개까지 증가, 헤더바 "ROS2"가 "재연결중"에서 회복 안 됨 |
| 3 | ros2 daemon stop/start 후 재조회 | 중복 그대로 유지(로컬 discovery 캐시 문제 아님) |

재현율: 3/3회 (매번 재현)

### 진단 과정

| 가설 | 확인 방법 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 팀원 PC 등 다른 호스트가 같은 ROS_DOMAIN_ID(50)로 medirun_gui_app을 중복 실행 중 | 로컬 프로세스 목록(ps) 확인 + ros2 daemon 재시작 후 재조회 | 아님 — 로컬엔 프로세스 1개뿐, daemon 재시작해도 중복 유지, 팀원 PC 대시보드 종료 후 본인 PC에서만 실행해도 동일 재현 |
| main 미병합 종료 정리 버그(TS-GUI-08 유형)로 과거 세션이 좀비로 남음 | 로컬 프로세스 kill 후 재조회 | 아님 — 로컬에 떠 있던 프로세스 1개를 죽이니 중복 12개(medirun_gui 6개+정상이름 6개) 전부 즉시 사라짐, 이 세션 하나가 원인 |
| bringup.launch.py의 name="medirun_gui"가 --ros-args -r __node:=medirun_gui 전역 리매핑을 주입해 하드코딩된 노드 이름을 덮어씀 | ros2 run demo_nodes_cpp talker --ros-args -r __node:=medirun_gui 로 별도 재현 | 맞음 — 하드코딩 이름(talker)이 실제로 /medirun_gui로 개명됨을 확인. name= 제거 후 medirun_gui_app 단독 실행 시 중복 없음도 확인 |

### 원인

확인됨 — bringup.launch.py의 gui_node = Node(..., name="medirun_gui", ...)가 프로세스에 --ros-args -r __node:=medirun_gui 전역 리매핑을 주입하고, 이 리매핑이 앱 내부에서 개별적으로 하드코딩한 6개 노드 이름(medirun_gui_nav_bridge 등) 중 일부를 "medirun_gui"로 덮어써 이름이 겹치는 노드가 그래프에 누적됐다. 이름이 겹치면 서비스/액션 호출이 어느 인스턴스로 갈지 DDS 레벨에서 불확정해지고, 이 때문에 Nav2 연결 상태 확인(lifecycle GetState 등)이 불안정해져 대시보드가 계속 "재연결중"으로 표시됐다.

### 조치

| 대상 | 변경 전 | 변경 후 |
| --- | --- | --- |
| src/medirun_bringup/launch/bringup.launch.py — gui_node Node() 액션 | name="medirun_gui" 파라미터 있음 | name= 파라미터 제거(패키지/실행파일/output/condition만 유지) |

# 심볼릭 링크 설치(--symlink-install)라 별도 colcon build 불필요, 소스 수정 즉시 반영됨

### 검증

- name= 제거한 상태로 medirun_gui_app 단독 실행 → 로그인 화면 단계에서 ros2 node list에 /medirun_gui 중복 없이 medirun_gui_nav_bridge/medirun_gui_mission_bridge만 정상 등록됨을 확인(2026-08-18).

- 사용자가 실제 run.sh로 재실행해 로그인까지 진행 → 대시보드 "재연결중" 표시가 풀리고 "연결됨"으로 전환됨을 확인(2026-08-18, 사용자 직접 확인). 대시보드 종료 시 관련 노드 전부 정상 종료도 같이 확인.

### 재발 방지

| 반영 위치 | 내용 |
| --- | --- |
| 코드 | bringup.launch.py에서 name= 제거로 반영 완료. 체크리스트: Node() 액션에 name=을 줄 땐 실행 파일 내부에 이미 고유 이름을 하드코딩한 rclcpp::Node가 있는지 먼저 확인할 것(있으면 launch의 name=이 전역 리매핑으로 내부 이름을 덮어씀). |

## 4.3 TS-COMM-03 로봇 장시간 유휴 후 /scan·/odom·/battery_state 퍼블리셔 소실 (원인 미확인)

### 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 심각도 / 상태 | MAJOR / WORKAROUND |
| 발생일 / 해결일 | 2026-08-18 / - |
| 담당 | hj |
| 환경 | ROS 2 Humble · Pi(aurix) · TurtleBot3 Burger · medirun_bringup(Nav2)/로봇 본체 드라이버(별도 프로세스, Pi ~/arduino_bridge_ws) |
| 관련 | TS-COMM-02(같은 세션에서 함께 진단) |

### 증상

관측된 현상만 적는다. 로그 메시지나 수치가 있으면 그대로 옮긴다.

$ ros2 topic hz /scan WARNING: topic [/scan] does not appear to be published yet $ ros2 topic echo /battery_state --once WARNING: topic [/battery_state] does not appear to be published yet Nav2 스택(amcl/bt_navigator 등)과 medirun_gui 노드들은 정상 등록돼 있으나, 로봇 본체 드라이버가 발행해야 할 /scan, /odom, /battery_state에 퍼블리셔가 아예 없음. 대시보드 "ROS2" 상태가 "연결 끊김"/"재연결중"으로 표시됨.

### 재현 절차

| # | 동작 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pi에서 로봇 본체 드라이버 bringup을 켠 뒤 로봇을 아무 동작도 시키지 않고 약 2시간 방치 | - |
| 2 | 대시보드에서 ROS2 통신 상태 확인 | 위 증상 발생(/scan·/odom·/battery_state 퍼블리셔 없음) |
| 3 | Pi에서 로봇 본체 드라이버 bringup 재시작 | 정상 복구(퍼블리셔 다시 등록, 대시보드 "연결됨"으로 전환) |

재현율: 1/1회(우연 재현, 의도적 재현 시도 안 함) — 간헐적/조건부일 가능성 있음.

### 진단 과정

| 가설 | 확인 방법 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| medirun_gui 노드 중복(TS-COMM-02)의 여파로 통신이 막힘 | TS-COMM-02 조치 후에도 증상 지속 여부 확인 | 아님 — TS-COMM-02 조치·검증 완료 후에도 이 증상은 별도로 발생, 노드 목록엔 중복이 전혀 없는 깨끗한 상태였음 |
| USB 자동 절전(autosuspend)으로 LDS/OpenCR 등 USB 장치가 응답 없어짐 | 미실시 — 재현 당시 dmesg 미수집 | 미확인 |
| 로봇 본체 드라이버 노드가 장시간 통신 두절 후 내부 워치독으로 크래시 | 미실시 — 재현 당시 프로세스 상태 미수집 | 미확인 |

### 원인

미확인 — 로봇 본체 드라이버(터틀봇3/아두이노 브리지)가 장시간(약 2시간) 무동작 방치 후 /scan·/odom·/battery_state 퍼블리셔를 완전히 잃었다는 것만 확인됨. USB 절전, 드라이버 크래시, 하드웨어 워치독 등이 후보이나 재현 당시 dmesg/프로세스 로그를 수집하지 못해 더 좁히지 못한 상태. 재발 시 재시작 전에 ps aux(드라이버 프로세스 생존 여부)와 dmesg 확보 필요.

### 조치

| 대상 | 변경 전 | 변경 후 |
| --- | --- | --- |
| (근본 조치 없음, 임시 회피만) | - | Pi에서 로봇 본체 드라이버 bringup 재시작 |

# 별도 적용 명령 없음 — Pi에서 기존 로봇 드라이버 launch를 다시 실행

### 검증

- Pi 드라이버 재시작 후 대시보드 "ROS2" 상태가 "연결됨"으로 전환되고 /scan·/odom·/battery_state가 다시 발행됨을 사용자가 확인(2026-08-18).

- 근본 원인 미확인이라 재현 방지 여부는 검증 못함 — 다음 재현 시 재시작 전에 로그부터 확보해 원인을 좁혀야 함.

### 재발 방지

| 반영 위치 | 내용 |
| --- | --- |
| 없음(원인 미확인) | 다음 재현 시 수집할 항목만 확정: Pi에서 재시작 전에 `ps aux ¦ grep -E "turtlebot3¦arduino_bridge"`, `dmesg ¦ tail -80` 먼저 확보할 것. |

# 5. 재발 방지

## 5.1 반복된 원인 유형

COMM 영역에서 두 번 이상 같은 원인으로 발생한 이슈를 묶는다.

| 유형 | 해당 이슈 | 대응 |
| --- | --- | --- |
|  | TS-COMM- |  |
|  | TS-COMM- |  |
|  | TS-COMM- |  |

## 5.2 규칙으로 승격된 항목

반복 발생을 막기 위해 개발 규칙서·체크리스트로 옮긴 항목을 적는다. 승격 후에는 이 문서가 아니라 규칙서가 원본이다.

| 항목 | 출처 이슈 | 반영 문서·절 |
| --- | --- | --- |
|  | TS-COMM- |  |

# 6. 미해결 이슈

RESOLVED가 아닌 이슈만 모은다. 이 표가 비어 있지 않으면 그대로 위험관리 항목으로 옮겨 추적한다.

| ID | 증상 | 상태 | 영향과 임시 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS-COMM-03 | 로봇 장시간 유휴 후 /scan·/odom·/battery_state 퍼블리셔 소실(원인 미확인) | WORKAROUND | 로봇 본체 통신 전체 두절 → Pi 드라이버 재시작으로 임시 복구, 재발 시 재시작 전 로그(ps/dmesg) 수집 필요 |

인수 전 확인 BLOCKER 또는 MAJOR가 이 표에 남아 있는 상태로 시험 인수를 진행하지 않는다. 진행해야 한다면 사유와 승인자를 시험 기록에 남긴다.