A U R I X R O B O T I C S P R O J E C T	S O F T W A R E D E S I G N

MediRun

ROS 2 소프트웨어 · 핵심 노드 · 데이터 로그 설계

노드 구성 · 인터페이스 · 상세설계 · 상태 머신 · 데이터 모델

TurtleBot3 Burger · ROS 2 Humble · Nav2 · Arduino · Qt(C++) · PostgreSQL

P R OJ E C T M E M B E R S

도희정 • 최치언

2026.07.22 | SOFTWARE DESIGN v2

UR

A

IX

ROS 2 소프트웨어 구성

문서 관계

자동 실행 환경(PM2)과 프로세스 목록은 요구사항·설계 명세서 §11로 이관했다. 이 문서는 실행된 노드들이 무엇을 주고받 고 각자 무엇을 책임지는지를 다룬다. 네이밍 규칙은 개발 규칙서 §4를 따른다.

## 노드 목록

| 노드 | 책임 | 구분 |
| --- | --- | --- |
| emergency_dispatcher | SOS ID 증, 중복 제거, 웨이포인트 조회, 미션 요청 | 필수 |
| mission_manager | 미션 상태·우선순위·Nav2 액션·재시도·복귀·목표 보관 | 필수 |
| waypoint_manager | YAML 로드, map Pose 증, 이름/버튼 조회 | 필수 |
| safety_manager | 속도 차단, 자동 재출발 판정, 속도 제한, 신규 목표 차단 | 필수 |
| payload_monitor | 홀센서 기반 AED 적재·반출 판정, 복귀 트리거 | 필수 |
| sos_bridge | 버튼 모듈 시리얼 수신, 디바운스, SOS 이벤트 발행 | 필수 |
| arduino_bridge | 초음파 거리, 홀센서 상태, LED 제어 | 필수 |
| audio_manager | 출동·경고 반복·도착·119 안내·정지 음성 | 필수 |
| led_manager | 상태별 LED 모드 결정(경광 모드 포) | 필수 |
| docking_manager | ArUco 정렬·접근·도킹 판정·재시도 | 필수 |
| telemetry_bridge | 위치·배터리·미션·센서·진단을 대시보드용 토픽으로 정리 | 필수 |
| event_logger | 로봇 내부 DB 기록 (1차 저장, 동기화 여부와 무관) | 필수 |
| network_monitor | heartbeat, 단절 감지, 자동 재연결, 통합 DB 동기화 | 필수 |
| log_retention | 1일 주기 기록·파일 정리 | 필수 |
| remote_control_bridge | 관리자 수동 제어, 권한 전환 | 권장 |
| camera_node | 카메라 입력, 180° 회전 영상 발행 | 보조 |

I

AUR X

책임 분리 원칙

| 노드 | 경계 |
| --- | --- |
| sos_bridge | 시리얼 프레임 해석까지만 담당한다. 호출의 타당성은 판단하지 않는다 |
| emergency_dispatcher | 호출을 해석하지만 Nav2를 직접 제어하지 않는다 |
| mission_manager | 자율주행 액션의 생성·취소·재시도를 단독으로 소유하며, 급정지 중에도 목표 Pose를 보관 한다 |
| safety_manager | 최상위 우선순위로 /cmd_vel 통과 여부를 결정하고 자동 재출발을 단독 판정한다 |
| docking_manager | 최종 접근 구간에서만 /cmd_vel을 직접 발행한다 |
| event_logger | 로컬 기록만 책임진다. 통합 DB 전송은 network_monitor의 몫이다 |
| Qt 대시보드 | ROS 2 토픽을 구독해 표시할 뿐 로봇의 로컬 안전 루프를 대체하지 않는다 |

## 시작 전 선행 조건

| 검사 | 정상 조건 | 실패 처리 |
| --- | --- | --- |
| Bringup/LiDAR/odom | 토픽 수신 및 diagnostics 정상 | ERROR, 미션 거부 |
| map/TF/AMCL | map→base_link 변환과 pose 유효 | LOCALIZATION_REQUIRED |
| Nav2 lifecycle | navigate_to_pose 액션 서버 active | NAV2_UNAVAILABLE |
| waypoint_map | 파일·필수 키·중복 ID·Pose 범위 정상 | 노드 초기화 실패 |
| 버튼 시리얼 | 버튼 모듈 포트 연결, READY 수신 | SOS_BRIDGE_DOWN, 호출 접수 불가 |
| 센서 시리얼 | /dev/ttyACM* 연결, 초음파·홀센서 수신 | SENSOR_BRIDGE_DOWN |
| AED 적재 | 홀센서 HALL:1 | PAYLOAD_MISSING, 미션 거부 |
| 배터리 | 30% 이상 | LOW_BATTERY |
| 로컬 DB | 로컬 PostgreSQL 접속 정상 | DB_UNAVAILABLE, 파일 임시 기록 |
| 통합 DB | 접속 정상 (선택) | 미동기 누적, 미션 수행에는 영향 없음 |

U

A

RIX

ROS 2 인터페이스 명세

## 핵심 토픽

| ID | 토픽 | 자료형 | 방향 | 주기/QoS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IF-001 | /medirun/sos/ event | SosEvent | sos_bridge→dispatcher | 이벤트 / Reliable |
| IF-002 | /medirun/ mission/request | MissionRequest | dispatcher→manager | 이벤트 / Reliable |
| IF-003 | /medirun/ mission/status | MissionStatus | manager→관제 | 2Hz / Reliable + Transient |
| IF-004 | /medirun/ emergency_stop | Bool | GUI→safety | 이벤트 / Reliable + Transient |
| IF-005 | /medirun/safety/ status | SafetyStatus | safety→전체 | 10Hz / Reliable + Transient |
| IF-006 | /medirun/ payload/state | PayloadState | payload_monitor→전체 | 상태 변화 시 / Reliable + Transient |
| IF-007 | /medirun/system/ event | SystemEvent | 전체→logger/GUI | 이벤트 / Reliable |
| IF-008 | /arduino/button | String | 버튼 모듈→sos_bridge | 이벤트 / Reliable |
| IF-009 | /arduino/ ultrasonic | Range | Arduino→safety | 10Hz / Best effort |
| IF-010 | /arduino/hall | Bool | Arduino→payload_monitor | 10Hz / Reliable |
| IF-011 | /arduino/led | String | led_manager→Arduino | 이벤트 / Reliable |
| IF-012 | /medirun/audio/ say | String | 전체→audio_manager | 이벤트 / Reliable |

I

AUR X

| ID | 토픽 | 자료형 | 방향 | 주기/QoS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IF-013 | /aruco/markers | String (JSON) | aruco→docking | 10Hz / Best effort |
| IF-014 | /amcl_pose | PoseWithCovarianceStamped | AMCL→관제 | 5Hz(갱신 시) / Reliable |
| IF-015 | /battery_state | BatteryState | driver→전체 | 1Hz / Reliable |
| IF-016 | /scan | LaserScan | LiDAR→Nav2 | 10Hz / Best effort |
| IF-017 | /camera/ image_raw/ compressed | CompressedImage | camera→aruco/GUI | 10~15FPS / Best effort |
| IF-018 | /cmd_vel | Twist | Nav2/ docking→safety→base | 필요 시 / Reliable |
| IF-019 | /medirun/ network/status | SystemEvent | network_monitor→전체 | 1Hz / Reliable |
| IF-020 | /initialpose | PoseWithCovarianceStamped | GUI→AMCL | 이벤트 / Reliable |
| IF-021 | /speed_limit | nav2_msgs/SpeedLimit | GUI→Nav2 controller_server | 이벤트 / Reliable |

속도 명령 경로: /cmd_vel은 safety_manager를 반드시 경유한다. 급정지 상태에서는 상위 명령을 통과시키지 않고 0속도를 발행한다.

## 서비스 · 액션

| 구분 | 이름 | 목적 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| Service | /medirun/mission/cancel | 현재 미션 취소 | success, code, message |
| Service | /medirun/return_home | 홈 복귀 요청 | success, code, message |
| Service | /medirun/dock/start | 도킹 시퀀스 시작 | success, code, message |
| Service | /medirun/safety/estop | 대시보드 비상정지 설정·해 제 | success, code, message |
| Service | /medirun/log/sync_now | 미동기 기록 즉시 동기화(어 드민) | synced_rows, pending_rows |
| Service | /medirun/log/retention_run | 보관 정책 즉시 실행(어드 민) | deleted_rows, pending_rows |

AURIX

| 구분 | 이름 | 목적 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | /navigate_to_pose | Nav2 map Pose 이동 | result, feedback |
| Action | /follow_waypoints | 경로(웨이포인트 목록) 순차 주행 | result, feedback |
| Action | /medirun/execute_delivery | 호출~도착~복귀 상위 미션 | final_state, duration, error |

## 사용자 정의 메시지 최소 필드

| 메시지 | 필드 |
| --- | --- |
| SosEvent.msg | Header header; string event_id; string button_id; string source; bool pressed |
| MissionRequest.msg | string mission_id; string button_id; string destination_key; PoseStamped target; uint8 priority |
| MissionStatus.msg | string mission_id; string state; string destination; float32 distance_remaining; PoseStamped held_goal; string error_code |
| SafetyStatus.msg | bool motion_allowed; bool emergency_stop; string stop_reason; bool auto_resume_ready; string[] blocking_conditions; Time updated_at |
| PayloadState.msg | bool aed_present; Time changed_at; uint16 stable_ms |
| SystemEvent.msg | string event_id; string mission_id; uint8 severity; string event_type; string message; bool synced |

RI

AU

X

핵심 노드 상세설계

  - emergency_dispatcher

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 패키지 | medirun_dispatch |
| 실행 위치 | TurtleBot3 온보드 Raspberry Pi |
| 목적 | 시리얼로 들어온 SOS 입력을 안전한 배송 미션 요청으로 변환 |
| 소유하지 않는 기능 | Nav2 직접 제어, 급정지 판정, 도킹 제어, 통합 DB 전송 |

waypoint_file: config/waypoint_map.yaml debounce_ms: 300

duplicate_window_sec: 3.0

queue_size: 5 mission_policy: QUEUE

battery_reject_threshold: 30.0 require_localization: true require_payload: true default_priority: 100

| 순서 | 검사·동작 | 실패 코드 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pressed=true와 메시지 시각 유효성 사 | INVALID_EVENT |
| 2 | 300ms 디바운스, 3초 중복 이벤트 제거 | DUPLICATE |
| 3 | 급정지·이동 허용·배터리·localization 사 | SAFETY_BLOCKED |
| 4 | AED 적재 상태 확인 | PAYLOAD_MISSING |
| 5 | button_id를 waypoint_map에서 조회 | UNKNOWN_BUTTON |
| 6 | 현재 미션 유무·큐 용량·정책 확인 | QUEUE_FULL / BUSY |
| 7 | mission_id 생성 후 로컬 DB에 호출 레코드 기록 | LOG_WRITE_FAILED |
| 8 | MissionRequest 발행 (통합 DB 반영을 기다리지 않음) | PUBLISH_FAILED |

BTN_01:

zone: '개찰구 A'

destination_key: 'gate_a' frame_id: 'map'

pose: {x: 1.20, y: 0.80, yaw: 0.00} BTN_02:

zone: '승강장 1'

destination_key: 'platform_1' frame_id: 'map'

pose: {x: 3.50, y: -1.10, yaw: 1.57} BTN_03:

zone: '대합실 중앙'

destination_key: 'hall_center' frame_id: 'map'

pose: {x: 2.10, y: 2.40, yaw: 3.14}

  - safety_manager

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 입력 | /medirun/emergency_stop, /scan, /arduino/ultrasonic, /amcl_pose, /battery_state, 상위 /cmd_vel |
| 출력 | /medirun/safety/status, 최종 /cmd_vel, /medirun/audio/say |
| 타이머 | 10Hz 판정 루프 |

front_clear_distance: 0.40

low_obstacle_distance: 0.15

clear_hold_sec: 3.0

auto_resume_max_count: 3

battery_return_threshold: 20.0

max_linear_velocity: 0.05

max_angular_velocity: 0.7

주요 수: gate_cmd_vel(), on_estop(), evaluate_resume_conditions() -> (bool, blocking_list), request_resume(), log_decision()

예외 처리: 초음파 데이터를 2초 이상 미수신하면 재출발 불가 판정을 유지한다(SENSOR_TIMEOUT). 센서가 침묵하는 것을 안전 하다는 뜻으로 해석하지 않는다.

A

URIX

payload_monitor

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 입력 | /arduino/hall, /medirun/mission/status |

AURIX

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 출력 | /medirun/payload/state, /medirun/system/event, 복귀 요청 |
| 파라미터 | debounce_ms: 500, return_delay_sec: 15.0, no_pickup_notice_sec: 60.0, no_pickup_timeout_sec: 180.0 |

동작: 상태 변화가 0.5초 이상 유지되면 유효 변화로 처리한다. ARRIVED 상태에서 aed_present가 true→false로 바뀌면 반출 이 벤트를 기록하고 15초 뒤 복귀 미션을 요청한다. 미반출 상태에서는 1분마다 안내 음성을 1회 출력하고, 3분이 지나면 AED를 실은 채 복귀한다. IDLE 상태에서 false가 지속되면 대시보드에 적재 요청 경고를 표시한다.

## 미션 상태 머신

| 상태 | 의미 | 주요 전이 |
| --- | --- | --- |
| IDLE | 호출 대기 | SOS 수신 → VALIDATING |
| VALIDATING | 호출·환경·좌표·적재 증 | 정상 → DISPATCHED / 실패 → REJECTED |
| DISPATCHED | 미션 확정·Nav2 목표 준비 | 목표 수락 → NAVIGATING |
| NAVIGATING | 목적지 주행(경고 음성·경광 LED) | 성공 → ARRIVED / 실패 → RETRY_WAIT / 배터리 20% 미만 → RETURNING_HOME |
| RETRY_WAIT | 비용지도 초기화 후 재시도 | 2회 이내 → NAVIGATING / 초과 → FAILED |
| ARRIVED | 도착 알림·119 안내·반출 대기 | 반출 감지 후 15초 또는 미반출 3분 경과 → RETURNING_HOME |
| RETURNING_HOME | 홈 위치 이동 | 도착 → DOCKING / 실패 → FAILED |
| DOCKING | ArUco 정렬·파킹 | 성공 → DOCKED → IDLE / 실패 3회 → FAILED |
| QUEUED | 활성 미션 뒤 대기 | 순서 도달 → VALIDATING |

U

A

RIX

데이터 · 로그 설계

저장 원칙

모든 기록은 로봇 내부 PostgreSQL에 먼저 쓰고, 동기화 워커가 통합 DB로 옮긴다. 기록 성공 여부는 로컬 쓰기로 확정되며 통합 DB 도달을 기다리지 않는다. 연결이 정상이면 수 초 이내에 반영되고, 끊겨 있으면 로컬에 누적됐다가 복구 시 시간순으 로 전송된다.

## 저장 구조

| 계층 | 위치 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1차 | 로봇 내부 PostgreSQL | 미션·이벤트·주행 기록·센서 스냅샷 (synced 플래그 포). 원본이자 단절 시 버퍼 |
| 2차 | 원격 PC 통합 PostgreSQL | 전체 이력 장기 보관, 대시보드 이력 조회 대상 |

ROBOT_SESSION의 id를 mission_id로 사용하고, SYSTEM_EVENT가 이를 참조해 호출부터 복귀까지의 이력을 단일 조회한 다.

ROBOT_SESSION(id, robot_id, button_id, destination_key, status, requested_at, dispatched_at, arrived_at, payload_removed_at, returned_at, completed_at, result_code, synced)

SYSTEM_EVENT(event_id, mission_id, robot_id, severity, event_type, message, occurred_at, synced)

## 이벤트 규칙

| event_type | severity | 필수 메시지 |
| --- | --- | --- |
| SOS_RECEIVED | WARN | button_id, zone, call_x, call_y, occurred_at |
| PAYLOAD_MISSING | ERROR | mission_id, checked_at |
| MISSION_DISPATCHED | INFO | mission_id, destination |
| NAVIGATION_RETRY | WARN | attempt, Nav2 result, costmap_cleared |
| EMERGENCY_STOP | CRITICAL | source(GUI), operator, reason |
| SAFETY_AUTO_RESUME | WARN | resume_count, 충족·미충족 조건 목록 |
| LOW_OBSTACLE_STOP | WARN | distance_cm, side |
| MISSION_ARRIVED | INFO | duration, position_error |

AURIX

| event_type | severity | 필수 메시지 |
| --- | --- | --- |
| GUIDANCE_119_PLAYED | INFO | mission_id, played_at |
| PAYLOAD_REMOVED | INFO | mission_id, removed_at |
| RETURN_TRIGGERED | INFO | source(payload/timeout/battery/manual) |
| BATTERY_RETURN | WARN | battery_percent, interrupted_mission |
| DOCKING_RESULT | INFO/ERROR | attempts, marker_id, offset |
| CONNECTION_LOST | ERROR | peer, last_seen |
| CONNECTION_RESTORED | INFO | downtime_sec, synced_records |
| LOG_WRITE_FAILED | CRITICAL | target, error, fallback_path |
| MISSION_FAILED | ERROR | error_code, last_state, return_attempted |
| LOG_RETENTION | INFO | deleted_rows, pending_rows, disk_usage |
| MISSION_COMPLETED | INFO | result, completed_at |

## 식별자 · 시간

| 항목 | 규칙 |
| --- | --- |
| 식별자 형식 | mission_id: MR-YYYYMMDD-NNN, event_id: EV-YYYYMMDD-HHMMSS-NNN |
| DB 시간 | timestamp로 저장하고 화면에는 Asia/Seoul 기준으로 표시한다 |
| 지연 분석 | ROS 메시지 Header stamp와 기록 시각을 께 저장해 처리 지연을 분석한다 |
| 동기화 시각 | 로컬 기록 시각과 통합 DB 반영 시각을 모두 겨 SR-P-011 측정에 사용한다 |
| 설정 변경 | waypoint_map 변경 시 version과 생성 시각을 긴다 |