# T-01 직선 주행 정확도 시험 결과 요약

1. 시험 개요

• 시험 ID: `T-01`

• 시험 일자: `2026-07-24`

• 대상 패키지: `medirun_navigation`

• 시험 목적: 한 블록 기준 `45 cm` 전진 명령에 대한 반복 정확도와 직진 안정성을 확인한다.

• 실행 명령:

ros2 launch medirun_navigation navigation_straight_test.launch.py repeat_count:=10 distance_m:=0.45 test_id:=T-01

2. 시험 조건

• 목표 전진 거리: `0.45 m`

• 반복 횟수: `10회`

• 명령 보정값: `0.000 m`

• 반복 간 대기 시간: `3.0 sec`

• Odom 토픽: `/odom`

• IMU 토픽: `/imu`

2.1 개선 전/후 파라미터 비교

| 파라미터 | 개선 전 값 | 개선 후 값 | 변경 의도 |
| --- | --- | --- | --- |
| `repeat_count` | 10 | 10 | 반복 재현성 비교를 위해 동일 유지 |
| `distance_m` | 0.45 | 0.45 | 한 블록 기준 거리 유지 |
| `command_compensation_m` | 0.000 | 0.000 | 보정값 없이 제어 성능만 먼저 확인 |
| `linear_speed` | 0.20 | 0.10 | 목표 거리 근처에서 과도한 전진량을 줄이기 위해 속도 완화 |
| `min_linear_speed` | 0.08 | 0.05 | 감속 시에도 주행이 끊기지 않도록 하면서 미세 제어 여유 확보 |
| `slowdown_distance_m` | 0.15 | 0.15 | 감속 시작 구간은 동일 유지 |
| `distance_tolerance_m` | 0.01 | 0.01 | 종료 허용 오차 동일 유지 |
| `settle_time_sec` | 0.5 | 0.5 | 정지 후 안정화 대기 유지 |

2.2 이번 시험 결과 요약

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| Odom 평균 오차 (m) | 0.002 |
| Odom 절대평균오차 (m) | 0.002 |
| 평균 횡방향 오차 (m) | 0.000 |
| 횡방향 절대평균오차 (m) | 0.001 |
| Odom 평균 자세 변화 (deg) | -0.082 |
| IMU 평균 자세 변화 (deg) | -0.081 |

• 원본 로그 실행 시각은 `2026-07-24 14:49:18`이다.

• 한 블록 기준 거리 `0.45 m`를 10회 반복 시험했다.

3. 로그 기반 결과 표

3.1 회차별 시작 자세

| 회차 | 시작 Odom X (m) | 시작 Odom Y (m) | 시작 IMU Yaw (deg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0.057 | -0.000 | 56.34 |
| 2 | -0.509 | -0.010 | 56.27 |
| 3 | -0.961 | -0.018 | 56.07 |
| 4 | -1.412 | -0.024 | 56.01 |
| 5 | -1.863 | -0.029 | 55.87 |
| 6 | -2.316 | -0.034 | 55.99 |
| 7 | -2.769 | -0.039 | 56.04 |
| 8 | -3.222 | -0.044 | 55.77 |
| 9 | -3.673 | -0.048 | 55.84 |
| 10 | -4.125 | -0.052 | 55.93 |

위 표는 각 회차를 시작할 때 로봇이 어느 위치와 방향에서 출발했는지를 나타낸다.

`시작 Odom X/Y`는 `/odom` 기준 시작 좌표이고, `시작 IMU Yaw`는 `/imu` 기준 시작 방향이다.

이 값은 전진 성능의 정답 거리 자체를 뜻하는 것이 아니라, 각 회차가 어떤 시작 위치와 자세에서 출발했는지를 기록한 값이다.

실제 평가는 이 시작점에서 얼마나 이동했는지 변화량으로 계산한다.

3.2 회차별 전진 결과

| 회차 | 목표 거리 (m) | Odom 측정값 (m) | Odom 오차 (m) | Odom Residual (m) | 횡방향 오차 (m) | Odom 자세 변화 (deg) | IMU 자세 변화 (deg) | 정지 명령값 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.450 | 0.452 | 0.002 | -0.002 | -0.001 | -0.07 | -0.07 | 0.0 |
| 2 | 0.450 | 0.452 | 0.002 | -0.002 | -0.000 | -0.20 | -0.20 | 0.0 |
| 3 | 0.450 | 0.451 | 0.001 | -0.001 | -0.000 | -0.07 | -0.07 | 0.0 |
| 4 | 0.450 | 0.451 | 0.001 | -0.001 | 0.001 | -0.14 | -0.14 | 0.0 |
| 5 | 0.450 | 0.453 | 0.003 | -0.003 | -0.000 | 0.12 | 0.12 | 0.0 |
| 6 | 0.450 | 0.453 | 0.003 | -0.003 | 0.000 | 0.05 | 0.05 | 0.0 |
| 7 | 0.450 | 0.452 | 0.002 | -0.002 | 0.001 | -0.31 | -0.31 | 0.0 |
| 8 | 0.450 | 0.451 | 0.001 | -0.001 | -0.000 | 0.06 | 0.06 | 0.0 |
| 9 | 0.450 | 0.452 | 0.002 | -0.002 | 0.000 | 0.09 | 0.09 | 0.0 |
| 10 | 0.450 | 0.452 | 0.002 | -0.002 | 0.001 | -0.35 | -0.35 | 0.0 |

3.3 전진 결과 요약표

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 총 반복 횟수 | 10 |
| 성공 횟수 | 10 |
| Odom 평균 오차 (m) | 0.002 |
| Odom 절대평균오차 (m) | 0.002 |
| 평균 횡방향 오차 (m) | 0.000 |
| 횡방향 절대평균오차 (m) | 0.001 |
| 전진 후 정지 명령 | 10회 모두 `0.0` |

4. 통계 요약

• Odom 평균 오차: `0.002 m`

• Odom 절대평균오차: `0.002 m`

• 평균 횡방향 오차: `0.000 m`

• 횡방향 절대평균오차: `0.001 m`

• Odom 평균 자세 변화: `-0.082 deg`

• IMU 평균 자세 변화: `-0.081 deg`

• 10회 모두 전진 종료 후 `cmd_vel.linear.x = 0.0`으로 복귀함

5. 결과 해석

• 10회 반복 모두 `0.451 ~ 0.453 m` 범위에 들어와 목표 거리 `0.45 m`에 매우 가깝게 수렴했다.

• 평균 오차가 `0.002 m` 수준이므로, 로그 기준 전진 거리 오차는 약 `2 mm` 정도로 매우 작다.

• 횡방향 절대평균오차가 `0.001 m` 수준이라 직진 중 좌우 치우침도 매우 작게 나타났다.

• Odom과 IMU 기준 자세 변화도 평균 `-0.08 deg` 수준으로 작아서, 전진 중 큰 회전 드리프트는 보이지 않았다.

• 로그 기준으로는 전진 정확도와 반복성이 매우 좋은 편으로 판단된다.

• 다만 최종 판정은 Odom 로그뿐 아니라 실제 바닥 블록 경계, 줄자, 마킹 기준 실측과 함께 확인하는 것이 적절하다.

6. 전진 정확도에 영향을 준 파라미터와 목적

6.1 파라미터 조정표

| 파라미터 | 개선 전 값 | 개선 후 값 | 조정 목적 | 기대 영향 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `linear_speed` | 0.20 | 0.10 | 목표 거리 진입 속도 완화 | 과주행 감소에 기여 |
| `min_linear_speed` | 0.08 | 0.05 | 감속 후에도 끊기지 않는 최소 추진 유지 | 저속 구간 안정화 |
| `slowdown_distance_m` | 0.15 | 0.15 | 목표점 근처 감속 구간 유지 | 제어 일관성 유지 |
| `distance_tolerance_m` | 0.01 | 0.01 | 종료 허용 범위 유지 | 판정 기준 일관성 유지 |
| `settle_time_sec` | 0.5 | 0.5 | 정지 후 안정화 유지 | 순간 오판정 방지 |

6.2 성능 개선에 직접 기여한 파라미터

| 파라미터 | 개선 전 값 | 개선 후 값 | 성능 개선 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| `linear_speed` | 0.20 | 0.10 | 기본 전진 속도를 낮춰 목표 거리 근처에서 과도하게 밀리는 현상을 줄이도록 조정했다. |
| `min_linear_speed` | 0.08 | 0.05 | 감속 구간 최소 속도를 함께 낮춰 종점 근처에서 더 부드러운 감속이 가능하게 했다. |

6.3 파라미터별 설명

`linear_speed = 0.10`

• 기본 전진 속도다.

• 수정 전 `0.20 m/s`에서 수정 후 `0.10 m/s`로 낮춰 목표 거리 근처에서 과도 응답을 줄이도록 조정했다.

`min_linear_speed = 0.05`

• 감속 구간에서 이 값보다 더 느리게는 내려가지 않도록 하는 최소 전진 속도다.

• 수정 전 `0.08 m/s`에서 수정 후 `0.05 m/s`로 낮춰 종점 근처에서 더 부드러운 미세 제어가 가능하게 했다.

`slowdown_distance_m = 0.15`

• 남은 거리가 `0.15 m` 이하로 들어오면 감속을 시작하는 구간이다.

• 이번 시험에서는 이 구간을 유지한 상태에서 속도 계열 파라미터만 조정했다.

`distance_tolerance_m = 0.01`

• 목표 거리에 도달했다고 판단하는 허용 오차다.

• 현재는 `1 cm` 이내에 들어오면 종료 검증 단계로 진입하도록 설정되어 있다.

`settle_time_sec = 0.5`

• 목표 지점에 들어온 직후 바로 끝내지 않고 `0.5초` 동안 안정화를 기다리는 시간이다.

• 순간적으로 조건을 만족했다가 다시 벗어나는 상황을 줄이기 위한 목적이다.

7. 권장 후속 시험

1. 동일 조건으로 바닥 블록 경계나 줄자를 기준으로 실제 정지 위치를 다시 측정한다.

2. 실측 기준으로 지속적으로 짧게 멈추면 `command_compensation_m:=0.01` 또는 `0.02`를 넣어 재시험한다.

3. 필요하면 `linear_speed`, `min_linear_speed`, `command_compensation_m` 조합을 바꿔 가장 안정적인 조건을 찾는다.

예시 명령:

ros2 launch medirun_navigation navigation_straight_test.launch.py repeat_count:=10 distance_m:=0.45 command_compensation_m:=0.01 test_id:=T-02

8. 관련 파일

• 자동 생성 원본 리포트: `docs/tests/T-01_straight_accuracy.md`

• 제출용 요약 문서: `docs/tests/T-01_straight_accuracy_summary.md`