# MediRun

서비스 시나리오서

#### SOS 호출 · AED 배송 · 반출 감지 · 자동 복귀 · 정밀 파킹

TurtleBot3 Burger · ROS 2 Humble · Nav2 · Arduino · Qt(C++) · PostgreSQL

##### PROJECT MEMBERS

도희정 • 최치언	2026.07.20 | SCENARIO DOCUMENT

AURIX

## 서비스 개요

서비스 목적

AURIX MediRun은 지하철 역사에서 현 SOS 버튼이 눌린 구역으로 AED를 운반하는 이동형 보조 로봇이다. 평 시에는 대 합실 홈 위치에서 AED 적재, 배터리, 센서 태를 확인하며 대기하고, 호출이 발생하면 지정 웨이포인트로 출동한다. AED 반 출 또는 대기시간 종료 후에는 홈으로 자동 복귀해 정밀 파 한다.

### 적용 상황

| 항목 | 설정 |
| --- | --- |
| 발생 시간 | 평일 오후 6시 20분, 퇴근 시간대 |
| 발생 소 | 가 A역 1번 승강 계단 인근 |
| 환자 황 | 승객 1명이 갑자기 쓰러진 황을 가정 |
| 시연 호출 매핑 | BTN_01~03 ↔ DEMO_WP_01~03 (버튼 1개당 최종 목적지 1개, 1:1 매핑) |
| 본 시나리오 지점 | BTN_02 → DEMO_WP_02 / platform_1 (3.50, -1.10, 1.57) |
| 로봇 시작 태 | 홈 대기점, AED 적재, 배터리·AMCL·Nav2·센서 정 |

### 평상시 대기 및 준비

01 자동 시작

전원 인가 후 PM2가 ROS 2 구성 노드를 자동 실행한다.

02 홈 대기

로봇은 대합실 홈 위치에서 IDLE	태로 대기한다.

03 상태 점검

홀센서로 AED 적재 여부를 확인하고 배터리, LiDAR, 초음 파, AMCL, Nav2	태를 주기적으로 점검한다.

04 준비 완료

모든 준비 조건이 정 이면 LED를 초록으로 표시하고 ‘시 스템 준비 완료’를 출력한다.

호출 제한: AED 미적재 또는 배터리 30% 미만이면 신규 호출을 거부하고 대시보드에 원인을 표시한다.

### 서비스 범위

| 수행 범위 | 제외 범위 |
| --- | --- |
| SOS 호출 검증, AED 배송, 애물 회피, 반출 감지, 자동 복귀·파, 운용 로그 저 | 환자 태 판단, 응급처치 판단, 113 자동 신고, 의료 행위 대체 |

버튼·웨이포인트 추후 확장 : 현재 시연에서는 버튼 3개와 최종 목적지 3개를 1:1로 연결한다. 추후 확	시 버튼은 호출 구역 의 최종 목적지(경로 ID)에 연결하고, 긴 통로·분기점에는 중간 웨이포인트를 추가한다. 버튼은 호출 구역이 늘어날 때만 추가 하므로 버튼 수와 전체 웨이포인트 수는 같을 필요가 없다.

## 응급상황 발 및 출동

11t 신고

SOS 호출

태 검증

AED 출동

현 발견부터 목적지 주행 중 관제까지의 흐름이다. 실제 113 신고는 현의 사람이 수행하며 MediRun은 AED 운반을 보조한다.

환자 발견

›

›

›	›

AURIX

1	환자 발견

퇴근 시간대, 가	A역 1번 승강	계단 옆에서 승객 1명이 갑자기 쓰러진다.

응급상황 발

2  119 신고와 로봇 호출

목격자 한 명은 휴대전화로 113에 환자 발생 사실과 ‘A역 1번 승강 ’을 알리고, 다른 목격자는 BTN_02 SOS 버튼을 누른다.

전화 신고 + 로봇 호출

3	버튼 입력 처리

ESP32/Arduino 버튼 제어기가 300ms 디바운스 후 BTN_02와 입력 시각을 sos_bridge에 전달한다.

SOS 이벤트

4	출동 조건 검증

emergency_dispatcher가 버튼 ID, AED 적재, 배 터리, 급정지, AMCL·Nav2	태를 검사한다.

VALIDATING

5	목적지 확정·기록

시연 기준 BTN_02를 DEMO_WP_02(platform_1) 와 1:1 매칭하고 호출 위치·시각을 로컬 PostgreSQL에 저 한다.

DISPATCHED

G  Nav2 목표 전송

승강 목적지로 이동한다. LED는 빨강↔주황으로 점멸하고 5초마다 ‘긴급 황 발생, 비켜주세요’를 출 력한다.

NAVIGATING

7	안전 주행

LiDAR로 보행자를 회피하고 초음파 센서가 15cm 이 내의 낮은	애물을 감지하면 정지 후 재계획한다.

안전 주행

8	실시간 관제

Qt 대시보드는 로봇 위치, 목적지, 배터리, AED, 센 서, 연결	태를 로그인 역할에 맞게 갱신한다.

상태 관제

### 출동 중 핵심 상태

| 상태 | 진입 조건 | 주요 처리 |
| --- | --- | --- |
| VALIDATING | SOS 이벤트 수신 | 호출 ID와 안전 조건 검사 |
| DISPATCHED | 검증 통과 | 웨이포인트 확정, 미션·호출 정보 저 |
| NAVIGATING | Nav2 목표 승인 | 주행, 경고 안내, 애물 회피, 관제 갱신 |

AURIX

AED 배송·반출·복귀

1	목적지 도착

일반 웨이포인트는 목표점 10cm 이내에 정지한다. LED를 주황색으로 점멸하고 ‘AED가 도착했습니 다’와 113 위치 전달 안내를 출력한다.

ARRIVED

2	AED 반출

현	목격자가 로봇 거치대에서 AED를 꺼낸다.

AED 반출

3	반출 확정

홀센서의 자석 이탈이 0.5초 이	유지되면 반출로 확정하고 시각과	태를 기록한다.

PAYLOAD_REMOVED

4  자동 복귀 시작

주변 사람이 로봇에서 벗어날 수 있도록 15초 대기한 뒤 ‘복귀합니다’를 출력하고 홈 웨이포인트로 이동한 다.

RETURNING_HOME

5	ArUco 정밀 파킹

도	전 대기점에서 ArUco 마커를 탐색하고 정렬·접 근하여 정밀 파 한다.

DOCKED

G	미션 완료

호출·출동·도착·반출·복귀·파	결과를 mission_id로 저 하고 IDLE		태로 전환한다.

COMPLETED

### AED 미반출 분기

도착 후 AED가 반출되지 않으면 로봇은 현 에서 최대 3분 대기한다. 1분마다 안내를 반복하고, 3분이 지나도 미반출이면 AED를 실은 채 홈으로 자동 복귀한다.

| 경과 | 조건 | 처리 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0분 | 도착 | LED 주황 점멸, 도착 및 113 안내 | AED 반출 대기 |
| 1분 | 미반출 | 안내 1회 반복, 대시보드 경고 유지 | 대기 계속 |
| 2분 | 미반출 | 안내 1회 반복, 대시보드 경고 유지 | 대기 계속 |
| 3분 | 미반출 | ‘AED가 반출되지 않아 복귀합니다’ 출력 후 복귀 | RETURNING_HOME |
| 복귀 후 | 도 | ArUco 정밀 파, 미반출 타임아웃 저 | IDLE |

정상 복귀: AED 반출 감지 후 15초 대기 → 빈 거치대	태로 홈 복귀

미반출 복귀: 도착 후 3분 타임아웃 → AED 적재	태로 홈 복귀

## 원격 모니터링 및 안전 대응

### 관리자 확인·조작 항목

| 구분 | 관리자 확인·조작 항목 |
| --- | --- |
| 태 확인 | 로봇 위치, 이동 경로, 목표 지점, 배터리, AED 적재, 센서, Nav2, 연결 태 |
| 미션 확인 | 호출 구역, 요 시각, 현재 단계, 남은 거리, 도착·반출·복귀 태 |
| 관리 명 | GUI 비정지, 미션 취소, 홈 복귀, 관리자 원격 수동 제어 |
| 통신 단절 | 자율 미션은 로봇 내부에서 계속 수행하고 로그를 로컬 DB에 저하며 3초 주기로 대시보드 연결을 재시도 |

### 이상 상황 감지 및 대응

| 상황 | 로봇 처리 | 관리자 확인 |
| --- | --- | --- |
| 낮은 애물 | 15cm 이내 감지 시 감속·정지 후 재계획 | 애물 위치·회피 결과 |
| Nav2 이동 실패 | 비용지도 초기화 후 최대 2회 재시도 | 실패 원인·복귀 가능 여부 |
| 배터리 부족 | 30% 미만 신규 미션 거부, 20% 미만 홈 복귀, 10% 미만 안전정지 | 배터리·회수 필요 여부 |
| AMCL 위치 유실 | 현재 위치 정지, 신규 목표 차단 | 초기 위치 재설정 또는 회수 |
| ArUco 미검출 | 0.2m 후퇴·재탐색, 최대 3회 | 도 실패 시 수동 제어 |

배터리 보호

AED 배송

자동 복귀

원격 제어

판단 우선순위

안전정지

›

›

›	›

AURIX

사람 우선

사람과	애물을 우선 감지하며 저속·안전 경로로 이동한 다.

로컬 독립

Wi-Fi와 대시보드가 끊겨도 주행·안내·기록은 로봇 내부에 서 유지한다.

안전 차단

안전하지 않은	태에서는 정지하고 새로운 속도·목표 명 을 차단한다.

운용 기록

호출·이동·반출·복귀·오류·관리자 명 을 mission_id 기준 으로 저 한다.

한눈에 보는 흐름: 대기·적재 확인 → SOS 호출 → 자율 배송 → AED 반출 → 자동 복귀·파

AURIX

서비스 시나리오

### 정상 서비스 시나리오

S-01 | SOS 호출 → AED 배송 → 자동 복귀

앞 절의 사용자 흐름을 구현·시험 단계로 재정리한 추적용 시나리오다. 고정 SOS 버튼의 위치를 목적지로 사용하며, 주행·안 전·기록은 로봇 내부 ROS 2에서 처리하고 중앙서버는 사용하지 않는다.

| 단계 | 주체 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 시스템 | 전원 인가 → PM2 자동 실행 → 초기 위치 설정 → AED 적재 확인 → LED 초록 → ‘시스템 준비 완료’ 출력 |
| 2 | 호출자 | 목격자 한 명은 113에 위치와 황을 알리고, 다른 목격자는 가 가까운 MediRun SOS 버튼을 누른다. |
| 3 | 시스템 | MVP는 3개 버튼을 ESP32/Arduino에 연결해 USB Serial로 전달한다. 분산 설치형은 ESP32 Wi-Fi 전송으로 확 하며 300ms 디바운스를 적용한다. |
| 4 | 시스템 | emergency_dispatcher가 버튼 ID, 중복 호출, 급정지, 배터리, AMCL, AED 적재 여부를 검사하고 목적지를 확정 한다. |
| 5 | 시스템 | event_logger가 SOS 이벤트, 호출 구역, map 기준 좌표와 시각을 로컬 PostgreSQL에 기록한다. |
| G | 시스템 | mission_manager가 NAVIGATING으로 전환하고 Nav2 목표를 전송한다. LED는 빨강↔주황 경광 모드로 동작 한다. |
| 7 | 시스템 | 주행 중 ‘긴급황 발생, 비켜주세요’를 5초 주기로 반복 출력한다. |
| 8 | 시스템 | LiDAR/Nav2로 애물을 회피하고 초음파가 15cm 이내 애물을 감지하면 감속·정지·재계획한다. |
| 3 | 시스템 | 대시보드가 위치, 미션, 배터리, 센서와 연결 태를 로그인 역할에 맞게 갱신한다. |
| 10 | 시스템 | 일반 웨이포인트 10cm 이내 도착 → LED 주황 점멸 → AED 도착과 113 신고·위치 전달 안내를 출력한다. |
| 11 | 호출자 | 로봇 거치대에서 AED를 꺼낸다. |
| 12 | 시스템 | 홀센서가 자석 이탈을 0.5초 이 감지하면 반출을 기록하고 15초 후 복귀 안내를 출력한다. |
| 13 | 시스템 | 홈 웨이포인트 → 도 대기점 → ArUco 정렬·파 순으로 복귀하고 IDLE, LED 초록으로 전환한다. |
| 14 | 시스템 | 호출·출동·도착·반출·복귀·파 결과를 mission_id 기준으로 로컬 DB에 저 한다. |

AURIX

5. 서비스 시나리오

정 흐름이 중단되더라도 안전정지, 로컬 기록, 복귀 또는 관리자 확인으로 종료되도록 정의한다.

5.3 서비스 운영 원칙

배터리 임계값: 30% / 20% / 10%는 잠정 기준이다. 실제 주행 소모율, 복귀 거리와 도	시간을 근거로 조정하며 변경값과 근거를 시험 기록에 남긴다.

예외·대체 시나리오

| ID | 상황 | 시스템 처리 | 종료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-02 | 주행 중 중복 호출 | 기존 미션 유지, 신규 호출은 QUEUED 등록 및 대시보드 표시 | 현재 미션 완료 후 처리·취소 |
| S-03 | GUI 비 정지 | 속도 명 차단·0속도 유지, 목표 Pose 보관, LED 빨강 시 | 조건 충족 후 재개 또는 취소 |
| S-04 | 목표 도달 실패 | 정지 → 비용지도 초기화 → 재계획 → 최대 2회 재시도 | 성공 또는 FAILED |
| S-05 | Wi-Fi·대시보드 단절 | 자율 임무와 로컬 DB 기록 유지, 3초 주기 재연결 | 재연결 후 현재 태 갱신 |
| S-06 | 배터리 부족 | 30% 미만 신규 미션 거부, 20% 미만 즉시 복귀, 10% 미만 안 전정지 | 충전 및 관리자 확인 |
| S-07 | 알 수 없는 버튼 ID | 호출 거부, 원본 ID·오류 저 , LED 빨강 1회 점멸 | 설정 수정 후 재시험 |
| S-08 | 하단 애물 15cm 이내 | 즉시 감속·정지, 지역 비용지도 반영 후 우회 경로 재계획 | 애물 이탈 또는 우회 성공 |
| S-06 | ArUco 마커 5초 미검출 | 0.2m 후퇴 후 재탐색, 최대 3회 재시도 | 도 성공 또는 실패 기록 |
| S-10 | AED 미적재 호출 | 미션 거부, 경고 음성·LED 빨강·대시보드 경고 | AED 적재 후 재호출 |
| S-11 | 이동 실패(FAILED) | 홈 복귀 우선 시도. 복귀 불가·위치 유실이면 현재 위치 정지와 CRITICAL 알람 | 관리자 회수·복구 |
| S-12 | 도착 후 AED 미반출 | 1분마다 안내하고 3분 후 AED를 실은 채 자동 복귀 | AED 반출 또는 홈 도착 → IDLE |

    - 안전 이벤트와 급정지는 안내·자율주행·원격제어보다 우선한다.

    - 급정지 후 자동 재출발은 애물, 센서, 배터리, AMCL·Nav2 조건이 모두 충족될 때만 허용한다.

    - 주요 태와 실패를 mission_id 기준으로 시간순 기록하며 저소는 로봇 내부 PostgreSQL로 한다.

    - 판단이 어려운 황은 임의 처리하지 않고 태와 근거 데이터를 대시보드에 전달한다.

AURIX

관리자 협조 및 미션 결과

### 판단이 어려운 상황의 관리자 협조

판단 범위

MediRun은 환자의	태나 응급처치 방법을 판단하지 않는다. 관리자 협조는 이동 불가, 위치 유실, 센서 오류, AED 미반출처 럼 로봇 운용 여부를 결정하기 어려운 경우에 적용한다.

| 순서 | 처리 |
| --- | --- |
| 1 | 발생 시각, 위치, 미션 ID, 오류 코드, 센서·배터리·Nav2 태를 대시보드에 표시한다. |
| 2 | 안전하지 않은 태에서는 현재 위치에 정지하고 새로운 속도·목표 명을 차단한다. |
| 3 | 관리자는 재시도, 미션 취소, 홈 복귀, 원격 수동 제어, 현 회수 중 하나를 선택한다. |
| 4 | 선택된 명을 수행하고 관리자 ID, 명, 처리 시각, 결과를 로컬 DB에 기록한다. |

### 미션 결과 보고

| 보고 항목 | 기록 내용 |
| --- | --- |
| 호출 정보 | button_id, 호출 구역·좌표, 요 시각 |
| 주행 정보 | 출발·도착·복귀 시각, 이동 거리, 애물·재계획 횟수 |
| AED 정보 | 적재 확인, 반출 시각 또는 3분 미반출 타임아웃 |
| 안전 정보 | 급정지, 배터리, 센서·Nav2 오류, 관리자 처리 |
| 완료 정보 | ArUco 도 결과, 최종 태, 전체 소요시간 |

### 기대 효과

| 1 | AED를 로봇이 운반하여 현 인력이 환자 곁을 지킬 수 있다. |
| --- | --- |
| 2 | 호출 구역과 시각이 자동 기록되어 사후 대응 검토에 활용할 수 있다. |
| 3 | 경광 LED와 반복 음성으로 혼잡한 역사에서 주행 경로 확보를 돕는다. |
| 4 | 반출 감지 기반 자동 복귀로 별도 회수 인력의 부담을 줄인다. |
| 5 | Wi-Fi 버튼 모듈 구조로 배선 공사 없이 호출 구역을 확할 수 있다. |

시나리오	공 기준

BTN_02가 승강	웨이포인트에 정확히 매칭되고, 로봇이 일반 목적지 10cm 이내에 안전하게 도착하여 AED 반출 또는 3분 미반출 분기를 처리한 뒤 홈 복귀·ArUco 정밀 파 (3cm 이내)과 로컬 DB 기록을 완료하면 성공으로 판정한다.

참고: 사무실 안내·보안 로봇 서비스 시나리오의 서비스 생명주기 구성을 MediRun 운용 흐름에 맞게 재구성함.