AURIX ROBOTICS PROJECT	SYSTEM ARCHITECTURE

# MediRun

### 시스템 아키텍처 구조도

현재 시연 구 · ROS 2 데이터 흐름 · 안전 제어 · 추후 확

TurtleBot3 Burger · Raspberry Pi 4 · ROS 2 Humble · Nav2 · Arduino/ESP32 · Qt(C++) · PostgreSQL

PROJECT MEMBERS 도희정 · 최치언	202G.07.21 / REV.1.0

## 전체 시스템 한눈에 보기

한 줄 요약

현	버튼 입력을 로봇 내부의 ROS 2 미션으로 변환하고, Nav2로 목적지까지 이동한 뒤 AED 반출 여부에 따라 자동 복귀·도킹 하며 모든 결과를 로컬 DB에 기록하는 구조다.

① 현	입력·안내

SOS 버튼 3개 BTN_01 · BTN_02 · BTN_03

초음파 · 홀센서

낮은 애물 / AED 적재·반 출 감지

LED · 스피커

주행 태와 안내 음 출력

→

USB

Serial

*

② TurtleBot3 / Raspberry Pi 4

arduino_bridge · sos_bridge

버튼 디바운스와 센서 입력을 ROS 2 이벤트로 변환

dispatcher · waypoint · mission

호출 검증 → 목적지 조회 → 미션 태 관리

safety_manager

모든 속도 명령을 최종 검사하고 위험 시 0속도 출력

Nav2 · AMCL · TF · docking

자율주행, 위치 추정, 재계획, ArUco 정밀 파킹

로컬 PostgreSQL · event_logger

호출부터 복귀까지 미션·이벤트·센서 태 저

③ 원격 운영 PC

Qt 대시보드

위치·미션·배터리·센서·연결 태 표시

관리 명

GUI 비 정지 · 미션 취소 · 홈 복귀

RViz2 · 개발 도구 지도·TF·경로 확인과 시험 지 원

ROS 2

Wi-Fi

AURIX

현재 시연의 시스템 경계

중앙 서버와 통합 DB는 사용하지 않는다. Wi-Fi가 끊겨도 주행·안전 판단·복귀·로컬 기록은 로봇 내부에서 계속 수행한다.

입력

버튼·센서

판단

미션·안전 노드

동작

Nav2·도킹·안내

기록·관제

로컬 DB·Qt

## 로봇 내부 소프트웨어 구조

각 노드는 한 가지 책임을 갖는다. 호출 해석, 미션 제어, 안전 판단, 주행과 도킹을 분리해 오류 범위를 줄인다.

서비스 응용

emergency_dispatcher

버튼 ID·안전 조건 검증, 미션 요 생

waypoint_manager

YAML 목적지·경로 ID 조회와 Pose 검 증

mission_manager

태 전이, Nav2 액션, 재시도·복귀 관 리

안전·적재

safety_manager

/cmd_vel 통과 여부와 GUI 비 정지 판단

payload_monitor

홀센서 기반 AED 적재·반출 확정

network_monitor

연결 태 감지와 대시보드 재연결

주행·도킹

Nav2 · AMCL

경로 계획·제어와 map 기준 위치 추정

TF · map_server map→odom→base_link 좌표 관계 유지

docking_manager

ArUco 정렬·접근·도킹 재시도

입출력·안내

arduino_bridge

버튼·초음파·홀센서·LED 시리얼 연결

audio · led_manager

태별 음 ·경광 LED 출력

telemetry_bridge

관제용 위치·배터리·센서 태 정리

데이터·실행

event_logger

미션 ID로 이벤트를 연결해 저

##### PostgreSQL

ROBOT_SESSION ·

SYSTEM_EVENT 등 로컬 기록

##### PM2 / systemd

전원 인가 시 자동 시작과 애 시 재 시작

AURIX

#### 핵심 책임 분리

dispatcher

호출을 해석하지만 Nav2를 직접 제어하지 않는다.

mission_manager

자율주행 목표 생 ·취소· 재시도를 단독 관리한다.

safety_manager

모든 속도 명령보다 높은 우선순위로 동작한다.

docking_manager

도킹 최종 접근 구간만 직 접 제어한다.

Qt 대시보드

관제 화면이며 로봇 내부 안전 루프를 대체하지 않는 다.

쉽게 이해하면: dispatcher는 접수 담당, mission_manager는 운행 관리자, Nav2는 길찾기 기사, safety_manager는 최종 안전 감독자다.

AURIX

버튼 호출부터 자동 복귀까지

정상 흐름

입력 이벤트와 주행 제어를 바로 연결하지 않고, 검증·목적지 조회·미션	태 관리를 차례로 거쳐 안전하게 실행한다.

1

SOS 버튼

BTN_01~03 중 하나를 누른다.

2

입력 변환

Arduino/ESP32가 300ms 디바운스 후 ID를 전송한다.

3

호출 검증

dispatcher가 배터리

·AED·AMCL·Nav2 태를 확인한다.

4

목적지 조회

waypoint_manager가 버튼에 맞는 목적지 Pose를 찾는다.

5

미션 생성

mission_manager가 mission_id와 Nav2 목 표를 생 한다.

›	›	›	›

↓

10

완료·기록

IDLE 전환, Qt 갱신, 로 컬 DB에 전체 결과 저

t

복귀·도킹

홈 이동 후 ArUco로 최 종 파킹한다.

8

반출 판단

홀센서 이탈 0.5초 유지 또는 3분 미반출을 판단 한다.

7

도착·대기

목적지 10cm 이내 정지 후 반출을 기다린다.

G

자율주행

Nav2가 경로 계획· 애 물 회피·재계획을 수행 한다.

‹	‹	‹	‹

#### 현재 시연 버튼 매핑

BTN_01

DEMO_WP_01

BTN_02

DEMO_WP_02

BTN_03

DEMO_WP_03

#### 핵심 ROS 2 인터페이스

| 이름 | 방향 | 쉬운 의미 |
| --- | --- | --- |
| /medirun/sos/event | bridge → dispatcher | 어느 버튼이 눌렸는지 알림 |
| /medirun/mission/request | dispatcher → manager | 검증된 배송 미션 요 |
| /navigate_to_pose | manager → Nav2 | 지도의 목표 좌표로 이동 |
| /medirun/payload/state | hall → payload monitor | AED 적재·반출 태 |
| /medirun/mission/status | manager → Qt/logger | 현재 미션 단계와 결과 |

AURIX

상태 전이와 안전 제어

미션 태를 명확히 나누면 현재 동작과 실패 위치를 Qt 화면과 DB에서 동일하게 추적할 수 있다.

IDLE

호출 대기

VALIDATING

호출·환경 검증

DISPATCHED

목표·미션 확정

NAVIGATING

목적지 주행

›	›	›

ARRIVED

도착·반출 대기

RETURNING_HOME

홈 복귀

DOCKING

ArUco 파킹

DOCKED → IDLE

완료·다음 호출 준비

↓

›	›	›

주행 실패

NAVIGATING → RETRY_WAIT → 최

대 2회 재시도 → FAILED

도킹 실패

0.2m 후퇴·재탐색 → 최대 3회 → home_wait 정지

위치 유실

AMCL 무효 시 현재 위치 정지, 신규 목표 차단

#### 모든 속도는 안전 관리자를 통과

속도 명 입력

Nav2 주행 명령 docking_manager 최종 접근 관리자 수동 제어

safety_manager

위험 조건 확인 통과 또는 0속도 출력

TurtleBot3 Base

OpenCR · 모터

검증된 /cmd_vel만 실행

→	→

#### 주요 안전 조건

| 조건 | 판단 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| GUI 비정지 | /medirun/emergency_stop 활 | 즉시 0속도, 안전 조건 충족 전 이동 금지 |
| 낮은 애물 | 초음파 15cm 이내 | 감속·정지 후 Nav2 재계획 |
| 배터리 부족 | 30% 미만 신규 미션 거부 / 20% 미만 | 활 미션보다 홈 복귀 우선 |
| AMCL·TF 오류 | map 기준 Pose 무효 | 신규 목표 차단, 현재 위치 정지 |
| AED 미적재 | 출동 전 홀센서 HALL:0 | 미션 거부, Qt에 적재 요 표시 |

판단 우선순위 안전정지 → 배터리 복귀 → 활	배송 → 대기 미션 → 복귀·도킹 → IDLE

MediRun | 태·안전 구조	5

AURIX

현재 시연과 추후 확성

핵심 원칙

버튼은 호출 구역을 나타내고, 웨이포인트는 로봇의 목적지·경유점·홈·도킹 위치를 나타낸다. 두 개수는 서로 같을 필요가 없다.

현재 시연

버튼 3개

BTN_01 · BTN_02 · BTN_03

↓

최종 목적지 3개

DEMO_WP_01 · 02 · 03과 1:1 매핑

↓

로봇 1대 · 로컬 DB

작은 시연 지도, 중앙 서버 없음

추후 확

호출 구역 N개

구역이 늘어날 때 버튼 추가

↓

목적지 또는 경로 ID

버튼은 최종 서비스 위치를 선택

↓

초기 확 안: 웨이포인트 11개

목적지 3 + 홈·도킹 2 + 중간 경유점 6

→

#### 무엇을 언제 추가할까?

버튼 추가

새로운 호출	소가 생길 때 추가한 다.

호출 구역 기준

웨이포인트 추가

경로가 길거나 회전·분기·복구 기준점 이 필요할 때 추가한다.

주행 경로 기준

통신 보완

Wi-Fi 음영은 AP·메시·네트워크 설계 로 해결한다. 웨이포인트는 통신 중계 점이 아니다.

네트워크 기준

#### 단계별 확 로드맵

| 단계 | 추가 구성 | 아키텍처 변화 |
| --- | --- | --- |
| 현재 시연 | 버튼 3개, 목적지 3개, 로봇 1대 | USB Serial 입력, 온보드 ROS 2, 로컬 PostgreSQL |
| 구역 확 | 분산 ESP32 Wi-Fi 버튼 | button_id·zone·태 heartbeat 관리 추가 |
| 경로 확 | 초기 확안 11개와 route_id | 목적지 단일 Pose에서 경로 시퀀스 선택으로 확 |
| 운영 확 | 다중 로봇·선택적 중앙 관제 | 로봇 할당, 미션 큐, 통합 이력은 별도 확 계층으로 분리 |

최종 구조 요약

버튼 → 호출 목적지 선택, 경유 웨이포인트 → 안정적인 주행 경로 구 , Nav2 → 실제 이동, safety_manager → 최종 안전 통제, 로컬 DB → 네트워크와 무관한 이력 보존.

MediRun | 추후 확	G